测量小灯泡的电功率

教学目标

一、知识目标

1.通过学生自己设计实验，进一步加深对电功率概念的理解.

2.通过学生动手操作，巩固电流表和电压表的操作技能.

3.通过实验、比较，进一步理解额定功率和实际功率的区别.

二、能力目标

1.通过本节课培养学生依据实验原理设计实验方法的能力.

2.通过实验，培养学生的观察、实验能力及分析、概括能力.

三、德育目标

1.通过学习过程中的讨论和交流，培养学生合作学习的意识和态度.

2.通过实验中的观察和比较，培养学生实事求是的科学态度和良好的学习习惯.

教学重点

会测定小灯泡的功率.对实际功率和额定功率的理解.

教学难点

电流表、电压表及滑动变阻器的正确使用.

教学方法

实验法、观察法、讨论法.

教具准备

电源(电池组)、电流表、电压表、滑动变阻器、小灯泡(带灯座)、开关、导线若干、投影仪.

课时安排　　1课时

教学过程

一、引入新课

[师]同学们在上一章的第五节已经测量过小灯泡的电阻.还记得是怎么测的吗?

[生]利用电流表测出通过小灯泡的电流，再利用电压表测出了小灯泡两端的电压，然后利用欧姆定律

的变形公式

算出了小灯泡的电阻.

[生]为了测量更准确，还利用变阻器进行了多次测量，然后求平均值.

[师]同学们对学过的知识掌握得很好.我们在上节课刚学过了电功率，谁来说说?

[生]电功率是表示用电器消耗电能快慢的物理量.用电器在1 s内消耗的电能叫用电器的电功率.

[师]电功率能测吗?怎么测?

[生]可以利用电能表和钟表测.

[生]也可以利用公式P=IU测出电压和电流，计算出电功率.

[师]如果我们要测“小灯泡”的电功率，用哪种方法呢?

[生]小灯泡不能接在家庭电路上，应该用第二种办法测.

二、进行新课

[想想议议]

[师]同学们能设计一个方案来测出小灯泡的功率吗?

(同学们已经有了一定的动手经验，并且急着参与，会非常肯定地回答：能)

[师]大家一定还记得用电器在额定电压下工作时的功率叫(同学们一起说)额定功率.如果不是在额定电压下叫什么功率，你想要测量的是什么功率，明白了吗?

[投影]测量要求

分别测量以下三种情况下的实际功率.

(1)使小灯泡在额定电压下发光.

(2)使小灯泡两端电压是额定电压的1.2倍，并观察小灯泡亮度.

(3)使小灯泡两端电压低于额定电压，并观察小灯泡亮度.

[师]同学们现在可以设计实验，并做好记录.

(学生经过以前的探究活动，已能了解实验活动的基本程序，所以，不必过多讨论，用投影提醒学生即可)

[投影]

[设计实验]

设计思想(实验原理)：

实验电路：

实验器材：(注明使用器材规格)

实验数据(记录)表格：

(教师巡视，及时指导.设计完成后，可以进行实验)

[进行实验]

实验操作步骤：

实验现象观察：

实验数据记录：

实验中存在什么问题：

(教师提醒学生做第(2)个实验时，需小心调节滑动变阻器，以免实际电压超过额定电压，因电压过大而烧坏灯泡.在同学实验的过程中教师要认真巡视，及时指导)

[分析和论证]

[评估]

[交流](实验报告)

实验结束，选择2～3组同学利用投影和大家交流.(要求同学配合投影上台讲解)

[投影]

第一组　实验报告

[题目]测量小灯泡的电功率

[实验目的]测量小灯泡在不同电压下工作时的电功率.

[实验原理]根据公式P=UI，测出灯两端电压和通过灯泡电流，计算出小灯泡的电功率.

[实验电路]根据实验的目的和原理设计如下电路.

[说明]用电流表和电压表分别测出通过小灯泡的电流和其两端电压，因为要测量不同电压下的功率，所以电路中要接入滑动变阻器，用来改变小灯泡两端电压.

[实验器材]：

1.小灯泡：额定电压________，

4.滑动变阻器：最大阻值___________W，允许通过最大电流___________A.

5.电源___________V;6.开关;7.导线

[说明]电源的选择应考虑小灯泡的额定电压，选择大于小灯泡额定电压的1.2倍，但不能过大.

实验数据(记录)表格：

[实验步骤]

1.按电路图连接实物电路.

2.合上开关，调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压为额定电压，观察小灯泡发光情况，记录电流表、电压表示数.

3.调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压为额定电压值的1.2倍，观察灯泡发光情况，记录电流表、电压表示数.

4.调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压低于额定电压，观察并做记录.

5.断开开关，整理实验器材.

[说明]

1.按电路图连接实物电路时注意：

(1)连接过程中开关应始终处于断开状态.

(2)根据小灯泡的额定电压值，估计电路中电流、电压的最大值，选择合适的量程，并注意正负接线柱的连接及滑动变阻器正确接法.

(3)连接好以后，每个同样检查一遍，保证电路连接正确.

2.合上开关前，应检查滑动变阻器滑片是否在最大值的位置上，若不是，要弄清楚什么位置是最大位置并调整.

3.调节滑动变阻器的过程中，要首先明白向什么方向可以使变阻器阻值变大或变小，怎么调能使小灯泡两端电压变大或变小.

[实验结论]

由公式

计算小灯泡的功率.(将计算结果填入表中，通过分析和比较得出)

[结论]

(1)不同电压下，小灯泡的功率不同.实际电压越大，小灯泡功率越大.

(2)小灯泡的亮度由小灯泡的实际功率决定，实际功率越大，小灯泡越亮.

[评估]

能想到问题，我们都考虑，基本上没有什么错误.

[师]我们这组同学非常自信.大家有什么问题可以互相交流，谈谈你在设计实验及实验过程中有什么新的感想，发现了什么问题?

[生]我们组认为实验中最容易出错的就是滑动变阻器，阻值最大的位置一错，滑动变阻器阻值就从你想的最大成为实际的最小.合上开关就容易使电表偏转过激.

[生]电流表、电压表的接线也很重要，如果接反了，表针“反打”也会损坏电表的.

[生]实际接线前可以先将实物按电路图中的位置摆放好，然后再连接，这样接起来不容易连接错，检查也容易.

[生]实验过程中，滑动变阻器开始在阻值最大的位置，调节的时候阻值从大到小，小灯泡两端的电压会从小变到大.测量时为什么不先测低于额定电压时的功率，依次测量等于额定电压和高于额定电压的功率，以免变阻器阻值一会儿变大，一会儿变小，还容易错?

[生]在不是额定电压下工作时，用电器的功率不是额定功率，该叫什么呢?

[师]同学们非常认真，非常棒.谁能来解释刚才那几个同学的两个问题呢?

[生](同学讨论)不是额定电压和额定功率时就叫实际电压和实际功率就可以.

[生]我们认为先从低于额定电压开始测也不是不可以，但是先测额定电压更好.这样在观察小灯泡亮度时有明显的区分，容易观察.

……

[师]不知道那组同学对他们的解释满不满意，下去以后可以参照以前实验继续探讨.

[生]老师，我们发现今天测“小灯泡功率”的实验装置与上一章测“小灯泡电阻”时的装置一模一样.

[师](教师表现很在意)是吗?还有什么?

[生]测量的内容也一样，都是灯泡两端电压和通过小灯泡的电流.

[生]实验过程中的要求和注意的问题也基本一样…

[师]有不一样吗?

[生]两次测量的目的不同，上次是要测电阻，这次是要测功率.

[生]从今天的测量数据也可以算出小灯泡电阻.

[师]可以的话，大家算一下电阻.

[生]三次测量算出的电阻值基本相同，但有小的差别.将三次测量的值加起来算平均值就知道小灯泡的电阻了.

[师]大家都求出电阻了吗?有没有新的发现?

[生]电阻可以求平均值，今天测的功率不能求平均值.

[生]上次多次测量是为了求平均值减小误差，这次是为了比较在不同电压下小灯泡的功率和发光情况.

[师]同学们分析的非常好，请同学们比较计算电阻的公式

和计算电功率的公式：

，式中的电流和电压相同吗?

[生]如果是同一次测量，就是同一个电流值和电压值.

[师]大家将式中的电流替换电压或用电压替换电流，看有什么结果.

学生板演：

[师]同学们看变形出来的公式，有什么发现吗?

[生]额定电压下的功率就是额定功率，电灯铭牌上一般标的都有，就可以利用它们直接求小灯泡的电阻.

[生]如果知道小灯泡不是在额定电压下，而是在实际电压下工作时的实际功率.

……

[师]现在请同学们观察你手中的小灯泡上的额定值，求出小灯泡的电阻.再求出实际电压下电流值和功率值，和你测量的结果进行比较.如有误差，分析原因.(也可留在课后完成)

哪组同学认为你们的实验非常有特色，可以展示给大家，共同交流.

三、小结

通过本节课的实验，同学们进一步加深了对电功率的理解，巩固了电流表、电压表的操作技能，锻炼了设计实验的能力，希望同学们在课后能更充分交流，在相互交流中发现自己的不足甚至是错误，在不断改正错误的过程中学到更多知识.

四、动手动脑学物理

1.错误　1：滑动变阻器的接法错误，将变阻器的最大阻值连入了电路，失去改变电阻的作用，应该用“一上、一下”两个接线柱.错误2：电压表正负接线柱接反，合上开关时，电压表指针可能“反打”.

电路图

2.左→右依次是：2.4 V;0.6 A;0.45 W.

五、板书设计

[测量原理]

[结论]小灯泡的发光情况由小灯泡的实际功率来决定，在额定电压下，小灯泡才能正常发光.