西充中学2006～2007年度下学期期中考试

初二物理试卷

第Ⅰ卷

班级      学号       姓名

试卷说明：本试卷分第Ⅰ、第Ⅱ卷，共4页；共四道大题，29道小题，考试时间90分钟，总分100分，完卷后只交第Ⅱ卷，第Ⅰ卷学生保留，备评卷用。

一、选择题（每题3分，共48分）

1、．下列说法中正确的是 ［ ］

A．铁导线的电阻一定比铜导线的电阻大
　　B．同种材料的导线，若长度相同，则细的导线电阻大
　　C．长度相同的两根导线，细的导线电阻一定大
　　D．粗细相同的两根导线，长的导线电阻一定大
　　2、将图12的变阻器接入电路中，当滑片向左移动时，要使电阻减少，下列哪种接法正确 ［ ］

A．a和b　 B．a和c　 C．c和d　 D．b和d

3、．决定导体电阻大小的因素是 ［ ］

A．加在导体两端的电压；　　B．导体的材料、长度、横截面积；

C．导体的电功率；         D．通过导体的电流强度
4．在图18所示的电路中，有可能造成电源和安培表都损坏的是 ［ ］

5．如图19所示，a、b、c表示的是伏特表或安培表，当K1、K2都闭合时各电阻中都有电流，各表都有读数，则下列正确说法是 ［ ］

初二期中物理试题第一页

A．b、c是安培表，而a是伏特表 ；　B．a、b、c都是伏特表
C．a、b、c都是安培表 ；D．a、b是伏特表，而c是安培表

6．某同学做实验时，如图20连接电路，闭合电键后，灯泡正常发光，但安培表指针不动，伏特表读数正常，那么有可能是 ［ ］

A．安培表接线处碰线（安培表被短路）；B．安培表完好，但未与导线接牢
C．灯L的灯座接线处短路；  D．安培表已被烧坏，致使电路不通
7、在6题中若闭合电键灯泡不亮，安培表指针不动，伏特表读数正常，则

可能是（  ）

A、安培表接线处碰线（安培表被短路）B、安培表已被烧坏，致使电路不通

C、灯泡L断开；      D、灯泡L短路；

8．要使合上电键K，小灯泡L1、L2都发光，那么，下列图22中错误的是 ［ ］

初二期中物理试题第二页

9、A、B是同种材料制成的电阻，它们的长度相等，A的横截面积是B的两倍，将它们串联在电路中，则加在A、B上的电压UA、UB和通过A、B的电流IA、IB间的关系正确的是

A．UA>UB         B．  IA >IB

C． UA=UB        D．IA=IB

10、如图5所示，电源电压不变，当开关S闭合时，电表示数的变化情况是(  ).

A．电流表、电压表示数均变大              B．电流表、电压表示数均变小

C电压表示数变小，电流表示数变大；        D．．电压表示数变大，电流表示数变小；

图5

11、如图10所示电路，闭合开关后，将滑动变阻器滑片P由a端向b端滑动过程中，图中电压表和电流表的示数变化正确的是：                               【     】

A．电压表示数不变，电流表示数变大

B．电压表示数变小，电流表示数变大

C．电压表示数不变，电流表示数变小

D．电压表示数变大，电流表示数变小

12、为维护消费者权益，某技术质量监督部门对市场上的电线产品进行抽查，发现有一个品牌电线中的铜芯直径明显比电线规格上标定的直径要小，引起电阻偏大。从影响导体电阻大小的因素来分析，引起这种电线电阻不符合规格的主要原因是

A.电线的长度    B．电线的材料    C. 电线的横截面积；  D．电线的温度

13、小刚同学用图11所示的电路研究电流跟电阻的关系。在实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为l0Ω后，他下一步的操作是    (    )

A．记录电流表和电压表的示数      B．将变阻器滑片向左移动

C．将变阻器滑片向右移动           D．增加电池的数

图11

14．图3为李明同学的实验电路。当闭合开关S，将滑动变阻器的滑片 P向右滑动时，观察到的现象是

A．电压表的示数减小，电流表的示数增大

B．电压表的示数增大，电流表的示数减小

C．电压表和电流表的示数都增大

D．电压表和电流表的示数都减小

P

S

图3

15．在图 6所示的电路中，电源两端的电压为6V并保持不变，R1、R2为两个相同阻值的电阻，开关S1闭合后，下列说法中正确的是

A．开关S2断开时，R1两端的电压为6V；

B．开关S2断开时，R1两端的电压为3V；

C．开关S2闭合时，R1两端的电压为3V

D．开关S2闭合时，R2两端的电压为6V

16、在图15所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S后，小灯发光较暗。过了一会儿，小灯亮度明显变亮，而电压表与电流表示数的比值不变，则下列判断中正确的是	(　 )

A. 电阻R断路，电流表示数变小          B. 电阻R短路，电压表示数变小

C. 电阻R短路，电压表示数变大

D. 电阻R断路，电流表示数变大；

图15

初二期中物理试题第三页

初二期中物理试题第四页

第Ⅱ卷

班级        学号      姓名           总分

一、大题答题表：

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、填空题（每空一分，共20分）

17．电荷的国际单位是      ；电流的国际单位是       ；电压的国际单位是      ；电阻的国际单位是         ；电功的国际单位是       ；电功率的国际单位是      ；

18．电压是使______发生定向移动形式______的原因；

19、图26所示是滑动变阻器连入电路的一种情况，则连入电路的电阻是______（填“AP”或“BP”）部分；若要使它连入电路的电阻减小，则滑动片P应向______。（填“左”或“右”）移动。

20．如图27所示的电路，变阻器R连入电路的电阻值可以在0~100欧姆的范围内变化，若R0=10欧姆，那么，在变阻器滑片滑动过程中，伏特表读数的最小值是______，最大值是______。

21、在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如图2所示。则由图可知，元件A的电阻为       Ω；将A和B并联后接在电压为2.5V的电源两端，则通过A和B的总电流是        A。

图2

22、照明电路中甲、乙两盏白炽灯均正常发光，它们的额定电压是      ；甲灯比乙灯亮一些，则额定功率较大的是      灯 ；则灯丝电阻较大的是       灯；若将这两盏灯串联在照明电路中，它们中较亮的是      灯.

初二期中物理试题第五页

23、在图6所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S后，当滑片P向左移动时，电流表示数将______(选填“变大”、“变小”或“不变”)。当滑片P分别在滑动变阻器的两个端点a和d、中点c和图中b位置时，电压表示数按从小到大顺序分别为0V、2V、3V和4V，则在图示b位置时电压表示数应为______伏。

三、实验与探究（本题共3小题，共21分）

24（10分）、在测量某一定值电阻Rx阻值的实验中，张楠同学选定了如图   所示的器材进行实验．实验过程中，由于张楠同学的疏忽，做完实验后他才发现，把测量的电流值都写在草稿纸上而忘记填人记录表格中．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U／V | 0．5 | 1．0 | 1．5 | 2．0 | 2．5 |
| 电流I／A |  |  |  |  |  |

(1)请你帮助张楠同学把记录在草稿纸上的电流值对应填人表格中，并写出你所依据的物理规律是                                                             ．

(2)根据测量数据计算该定值电阻的阻值为          Ω(小数点后保留一位数字) ．

(3)根据实验所需电路，用笔画线代替导线完成图12中的实物连接．（2分）

(4)滑动变阻器在实验中除能起保护电路的作用外，另一个主要作用是               ；

25（6分）、小明和小华做“探究导体电阻大小与长度关系”的实验。他们准备在图22中的A、B两点间接人待研究的电阻丝，电源电压恒定，忽略灯丝电阻随温度变化的影响，待用电阻丝的规格如下：

(1)他们应选择序号为   和    的两根电阻丝来探究电阻和长度的关系；

初二期中物理试题第六页

（2）他们应选择序号为   和   的两根电阻丝来探究电阻和横街面的关系；

（3）从（1）、（2）探究试验可得到两条规律是：（1）

(2)                                                                   ;

26、（５分）小明做“测定小灯泡的额定功率”实验时，已知灯泡的额定电压是3.8V，其中电源是三节新的干电池，灯丝电阻大于10Ω，滑动变阻器上标有“10Ω　1A”字样. 图甲是测定灯泡的额定功率的电路。

0

1

2

3

A

0

0.2

0.4

0.6

0.6

3

-

A

B

C

D

F

E

图甲

图乙

第26题图

（1）小明按图甲连接电路并闭合开关后，发现灯泡不亮，但电压表有示数，则故障的原因可能是灯泡　　　　　　。（选填“短路”或“开路”）

（2）小明排除故障后，灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则灯泡的额定功率是_______W.

（3）若电压表0～15V的量程损坏，换用0～3V的量程后，应将电压表中“－” 接线柱连入图甲中的          点，“3” 接线柱连入图甲中的         点，也可测出灯泡的额定功率，实验过程中，当电压表的读数为　　　　　V时，灯泡正常发光。（提示：此时可通过测滑动变阻器两端的电压来间接求灯泡两端电压）

四、计算题（27题3分，28题4分。29题4分，共11分)

27、在一阻值为10Ω的电阻两端加上20V的电压，求此时通过该电阻的电流是多大？

初二期中物理试题第七页

初二期中物理试题第八页

初二期中物理试题第八页

28、有一盏灯泡上面标有“220V，40W”的字样，求：

（1）该灯泡正常工作时流过的电流；

（2）该灯泡正常发光1h耗电多少焦耳？

（3）该灯泡的电阻是多少欧姆？

（4）若把该灯泡接在电压为110V的电路中，其实际功率是多大？

29、如图所示的电路中，电源电压恒定不变，灯泡L标有“6V 3W”，定值电阻R0的阻值为8Ω，滑动变阻器R的最大阻值为120Ω，电压表的量程为0～15V。当电压表的示数为8V时，灯泡恰好正常发光，忽略温度变化对灯泡电阻的影响。求：

⑴电源电压U

⑵滑动变阻器连入电路的电阻值为30Ω时，灯泡消耗的实际功率

初二期中物理试题第七页

参考答案

一、大题答题表：

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | B | B | B | A | A | A | C | D | D | D | C | C | C | A | B | C |

二、填空题（每空一分，共20分）

17．电荷的国际单位是  库仑    ；电流的国际单位是   安培    ；电压的国际单位是   伏特   ；电阻的国际单位是  欧姆       ；电功的国际单位是   焦耳    ；电功率的国际单位是   瓦特   ；

18．电压是使___电荷___发生定向移动形式__电流____的原因；

19、图26所示是滑动变阻器连入电路的一种情况，则连入电路的电阻是__AP____（填“AP”或“BP”）部分；若要使它连入电路的电阻减小，则滑动片P应向左__。（填“左”或“右”）移动。

20．如图27所示的电路，变阻器R连入电路的电阻值可以在0~100欧姆的范围内变化，若R0=10欧姆，那么，在变阻器滑片滑动过程中，伏特表读数的最小值是_20V_____，最大值是_220V_____。

21、在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如图2所示。则由图可知，元件A的电阻为  5     Ω；将A和B并联后接在电压为2.5V的电源两端，则通过A和B的总电流是  0.75     A。

图2

22、照明电路中甲、乙两盏白炽灯均正常发光，它们的额定电压是  220V    ；甲灯比乙灯亮一些，则在额定功率较大的是 甲     灯 ；则灯丝电阻较大的是   乙    灯；若将这两盏灯串联在照明电路中，它们中较亮的是  乙    灯.

23、在图6所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S后，当滑片P向左移动时，电流表示数将_变小_(选填“变大”、“变小”或“不变”)。当滑片P分别在滑动变阻器的两个端点a和d、中点c和图中b位置时，电压表示数按从小到大顺序分别为0V、2V、3V和4V，则在图示b位置时电压表示数应为__2__伏。

三、实验与探究（本题共3小题，共21分）

24（10分）、在测量某一定值电阻Rx阻值的实验中，张楠同学选定了如图   所示的器材进行实验．实验过程中，由于张楠同学的疏忽，做完实验后他才发现，把测量的电流值都写在草稿纸上而忘记填人记录表格中．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U／V | 0．5 | 1．0 | 1．5 | 2．0 | 2．5 |
| 电流I／A | 0.10 | 0.18 | 0.30 | 0.42 | 0.50 |

(1)请你帮助张楠同学把记录在草稿纸上的电流值对应填人表格中，并写出你所依据的物理规律是 电阻一定时，电流和电压成正比；

(2)根据测量数据计算该定值电阻的阻值为    5      Ω(小数点后保留一位数字) ．

(3)根据实验所需电路，用笔画线代替导线完成图12中的实物连接．（2分）

(4)滑动变阻器在实验中除能起保护电路的作用外，另一个主要作用是  该边电流、电压             ；

25（6分）、小明和小华做“探究导体电阻大小与长度关系”的实验。他们准备在图22中的A、B两点间接人待研究的电阻丝，电源电压恒定，忽略灯丝电阻随温度变化的影响，待用电阻丝的规格如下：

(1)他们应选择序号为  2 和  4  的两根电阻丝来探究电阻和长度的关系；

（2）他们应选择序号为 2  和  3 的两根电阻丝来探究电阻和横街面的关系；

（3）从上二探究试验可得到两条规律是：（a） 材料相同、横截面积相同的导线，电阻和导线长度成正比

(b)材料相同，长度相同的导线，电阻和横截面积成反比；

26、（５分）小明做“测定小灯泡的额定功率”实验时，已知灯泡的额定电压是3.8V，其中电源是三节新的干电池，灯丝电阻大于10Ω，滑动变阻器上标有“10Ω　1A”字样. 图甲是测定灯泡的额定功率的电路。

0

1

2

3

A

0

0.2

0.4

0.6

0.6

3

-

A

B

C

D

F

E

图甲

图乙

第26题图

（1）小明按图甲连接电路并闭合开关后，发现灯泡不亮，但电压表有示数，则故障的原因可能是灯泡　　开路　　　　。（选填“短路”或“开路”）

（2）小明排除故障后，灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则灯泡的额定功率是_0.76______W.

（3）若电压表0～15V的量程损坏，换用0～3V的量程后，应将电压表中“－” 接线柱连入图甲中的  C        点，“3” 接线柱连入图甲中的 B        点，也可测出灯泡的额定功率，实验过程中，当电压表的读数为　　0.7　　　V时，灯泡正常发光。（提示：此时可通过测滑动变阻器两端的电压来间接求灯泡两端电压）

四、计算题（27题3分，28题4分。29题4分，共11分)

27、2A；28（1）211A ；（2）1.4×106J；（3）1210Ω；（4）10W；29、（1）14V；（2）43W

初二期中物理试题第八页