2005－2006学年度汕头市新溪一中八年级物理

实验操作考核试题（一）

连接串联电路、用电流表测电流

班级          姓名            座号        学号             评分

L1

L2

S

A

B

完成下列操作：

1、（30分）按电路图连接电路。

2、（5分）闭合开关S,观察两灯发光情况。

3、（50分）用电流表分别测量电路中A点和B点电流I1和I2，并记录在数据表中。

| 4、（5分）比较两次电流的大小。 电流I/A | I1= | I2= |
| --- | --- | --- |
| 比较大小 |  |  |

5、（10分）整理器材。

监考员签名：

年    月    日

- 实验说明与评分细则：

1、按电路图连接电路：①按顺序连接正确（10分）；②连接时开关S断开（10分）；③线头绕向正确，接线牢固（10分）。

2、闭合开关S后，电灯L1和L2能正常发光（10分）。

3、测A点的电流：①先断开开关S，然后断开电路中的A点，串联电流表（5分）；②电流表正负接线柱接线正确（5分）；③试触，并选择正确的量程（5分）④闭合开关S，电流表正确偏转，读出电流表示数并记录在表格中（10分）；⑤重复以上操作，测出B点的电流（25分）。

4、比较两次电流的大小，并记录在表格中（5分）。

5、整理器材：①先断开开关S，后拆去电源（5分）；②摆放好器材（5分）。