选择题

1．在电流和电阻的关系中，下列说法中正确的是（）．

A．电流跟电阻成反比

B．在电压不变的情况下，导体中的电流跟导体的电阻成反比

C．通过导体的电流跟导体的电阻成反比

D．电压一定时，某段导体的电阻跟通过这段导体的电流成反比．

答案：B

2．将30Ω的电阻接在一电源两端，通过的电流为0.3A．若把30Ω的电阻拿走，将10Ω与60Ω的电阻分别接在这个电源两端，那么通过的电流分别为（   ）

A．0.9A，0.15A  B．0.15A，0.9A  C．0.1A，0.6A  D．0.6A，0.1A

答案：A

3．在电压、电流、电阻的关系中，下列说法正确的是（）．

A．导体两端的电压与导体中的电流成正比

B．导体中的电流与该导体两端电压成正比

C．导体中的电流与导体的电阻成正比

D．导体的电阻与导体中的电流成正比

答案：B

4．某实验小组在做关于欧姆定律的实验时，得出一组数据，那么他们据此可以得出的结论是（）．

| 导体两端电压（V） | 导体电阻（Ω） | 通过导体的电流（A） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1.5 |
| 3 | 5 | 0.6 |
| 3 | 6 | 0.5 |
| 3 | 10 | 0.3 |

A．导体两端电压一定时，流经导体的电流大小与导体的电阻成正比

B．导体两端电压一定时，流经导体的电流大小与导体的电阻成反比．

C．流经导体的电流大小一定时，导体两端电压与导体电阻成正比

D．流经导体的电流大小一定时，导体两端电压与导体电阻成反比

答案：从表中可以看出电压一定，电流是随电阻的变化而变化，但是从它们的比从表中可以看出，电流随电阻的变化而变化，答案为B．

5．如图所示的电路中，如果变阻器的滑片由a向b移动，两表的示数将（   ）．

A．的示数变大，的示数不变

B．的示数不变，的示数变小

C．的示数变小，的示数不变

D．的示数不变，的示数变大

答案：B

此电路是由R1和R2组成的串联电路，当滑片由a向b移动时，R2连入电路中的阻值变大，所以电流表的示数减小．而电压表是测电源两端电压的，因为电源的电压是不变的，所以电压表的示数不变．

6．分别把U1=4V,U2=6V的电压加在某段导体两端，则两次通过该导体的电流之比为（   ）．

A．1：2  B．2：3  C．6：4  D．1：1

答案：B

在电阻不变的情况下，导体中的电流跟导体两端的电压成正比，故I1I2I1I2=U1U2=4V6V=23．