选择题

1．在如图所示的电路中：（1）当接通开关S后，电压表的示数表示（）．

（2）当断开开关S后，电压表的示数表示（）．

A．L1两端电压  B．L2两端电压  C．电源电压  D．L1和L2两端电压

答案：（1）A  （2）C

2．如图所示，电源两极间电压为6V，开关S闭合后，三只灯都不亮．用电压表逐段测量，结果是Uad=6V,Uab=0,Ubc=0,Ucd=6V，由此可判断发生开路部分可能是（）．

A．电路的aL1b部分B．电路的bL2c部分C．电路的dL3c部分D．电源部分

答案：C

3．如图所示，电源两极间电压为3V，当开关S闭合时，下列说法中正确的是（）．

A．电压表的示数为3V

B．电路中电流将很大

C．灯L1亮，L2不亮

D．两只灯将会被烧坏

答案：B

4．如图所示，电源两极间电压为6V，开关S闭合后，三只灯都不亮．用电压表逐段测量，结果是Uad=6V,Uab=0,Ubc=0,Ucd=6V，由此可判断发生开路部分可能是（）．

A．电路的aL1b部分

B．电路的bL2c部分

C．电路的dL3c部分

D．电源部分

答案：C

5．如图所示，电源电压为5V，闭合开关，电流表示数为0.2A，电压表读数为2.5V，把L1从灯座上旋下来，则下列说法正确的是（   ）

A．电流表读数为0A

B．电压表读数为5V

C．电压表读数为2.5V

D．电流表读数为0.4A

答案：A、B

6．在如图所示的电路中，电源两极间电压不变，闭合开关S，电路正常工作，一段时间后，发现其中一个电压表示数变大，则（   ）．

A．灯L1可能变亮  B．灯L1亮度可能不变

C．灯L2可能断路  D．灯L2可能短路

答案：C

7．如图为两个灯组成的串联电路，电源两极间电压为6V，闭合开关S后两灯均不发光，用一只理想电压表测量电路中ab间电压为0，bc间电压为6V，则电路中的故障可能为（  ）．

A．L1短路且L2断路  B．L1和L2均断路

C．L1断路且L2短路  D．只有L2断路

答案：D

8．比较电流表和电压表的使用规则，下列各说法中不正确的是（  ）．

A．测量前都要估计测量值的范围，以选定量程

B．使用前都要检查指针是否对准零刻度线

C．接入电路时，都要严禁将表的两个接线柱直接连到电源的两极上

D．接入电路时，都要使电流从正接线柱流入，从负接线流出

答案：C

电流表不经过用电器而直接接到电源两极上，则会构成短路，会烧坏电流表，而把电压表接到电源两极上，则不一定会烧坏电压表，所以在不超过量程的前提下，可以把电压表接到电源的两极上．

9．在如图所示的电路中，A、B、C分别表示电流表或电压表，L1、L2为相同灯泡，当S闭合，两灯都发光，亮度相同，则可以判断几列几种说法中正确的是（   ）．

A．、、均为电流表

B．、、均为电压表

C．、为电压表、为电流表

D．为电压表，、为电流表

答案：C、D．

当S闭合时，L1、L2亮度相同，表明它们可能是串联接入电路中，或并联接入电路中，若串联接入电路中，电流方向从正极出发，经过L1、B、L2、S到负极的．就断定B是电流表（电流表内阻很小，可以让电流通过）．A、C两表上几乎没有电流通过．（电压表内阻很大，可以认为通过电流为零）就可断定A、C为电压表．C选项是正确的；若并联接入电路中，电流从正极出发分成两个支路分别通过AL2和L1C，B上没有电流通过，就可以断定，AC为电流表，B只能是电压表．D选项正确．解答此问题的关键要明确电压表、电流表的特点和接入电路连结的影响，电流表内阻很小，可以忽略不计，连入电路中相当两点导线连结，电压表的内阻很大，电流很小，连入电路中两点，相当这两点间断开．