电磁继电器  扬声器

(一)想一想，填一填

1.利用电磁继电器可以用________、________的电路，来间接地控制________、________的工作电路.

2.电磁继电器主要由________、________、________、________组成.

3.扬声器是把________转换成________的一种装置.它主要由固定的________、________和________构成.

(二)聪明的选择

1.著名的医生扁鹊曾用“磁石治病”，他所用的“磁石”是

A.被磁体磁化了的石头

B.物理学中所说的磁体

C.磁感应线

D.被磁体磁化了的一种中草药

2.在阅读录音带或录像带的使用说明时，常有一句警告性的语言“不要放在电视机或录音机的喇叭附近”.其原因是

A.电视机或录音机发出的声音会破坏录音带或录像带上的声音、图像等

B.商家的一种习惯用语

C.录音带或录像带上的磁性会干扰电视机或录音机的正常工作

D.电视机或录音机喇叭上的磁体会破坏录音带或录像带的磁性

(三)开心实验，智能体验

1.如图为蔬菜大棚使用的一种温度自动报警器，若水银温度计里封入一段金属丝，当温度达到金属丝下端所指的温度时，电铃就响起来，发出报警信号，请说明它的工作原理.

2.下图是小强同学在研究性学习的活动中为某仓库设计的一种防盗报警器.其踏板放在仓库的门口，电铃和灯泡放在值班室内，观察电路可知.这个报警器的工作原理是：有人踩踏板时____________；无人踩踏板时____________.

参考答案

(一)1.低电压、弱电流、高电压、强电流

2.电磁铁、衔铁、簧片、触点

3.电信号、声信号、永久磁体、线圈、锥形纸盒

(二)1.B  2.D

(三)1.当温度升高到金属丝下端所指温度时，控制电路被接通，电磁铁有磁性吸引衔铁，工作电路开始工作，电铃响报警.

2.电磁铁有磁性，电铃电路工作，铃响报警、电磁铁无磁性，灯泡电路工作，灯亮安全