中考物理真题分类汇编：电与热（200套）

一、选择题

1．(2011甘肃兰州，第15题)关于电流通过导体时产生的热量，以下说法正确的是

A．根据Q=I2Rt可知，电阻越大，相同时间内产生的热量越多

B．根据Q=U2t／R可知，电阻越大，相同时间内产生的热量越少

C．根据Q=UIt可知，相同时间内，相同时间内产生的热量与电阻无关

D．根据Q=I2Rt可知，在电流一定时，电阻越大，相同时间内产生的热量越多

【答案】D

2．（2011湖南株洲，第6题）某阻值为4Ω的定值电阻，通过的电流为0.5A，则1min内产生的热量是

A.2J     B.30J   C.60J      D.120J

【答案】C

3．(2011年河北省，第17题)假设导体没有电阻，当用电器通电时，下列说法正确的是

A．白炽灯仍然能发光

B．电动机仍然能转动

C．电饭锅仍然能煮饭

D．电熨斗仍然能熨衣服

【答案】B

4．（2011北京，第8题）下列家用电器中，利用电流热效应工作的是

A.笔记本电脑   B.电冰箱  C.电风扇   D.电暖器

【答案】D

二、填空题

1．（2011江苏扬州，第19题）一段导体两端的电压是24V时，通过的电流是0.5A，则导体的电阻是     Ω，这段导体消耗的电功率是    W，通过10S产生的热量是      J。

【答案】48   12   120

2．（2011四川成都，A卷第22题）一台“220V  1000W”的电热水器，正常工作10min消耗的电能是__________J，如果该能量的70%被水吸收，能使____________kg的水温度升高20℃【c水=4.2×103J/(kg•℃)】。

【答案】6×105    5

3．(2011山东威海，第18题)在“探究电流通过导体产生的热量与电阻间关系”的实验中，两阻值分别为R和2R的电阻丝浸在相同质量和初温的煤油中，每一烧瓶里各插入一温度计，如图所示，电流通过导体产生的热量不易直接观察，本实验中通过　　　　　　　　　　　显示电流产生的热量变化；上述实验中采用这种电路连接方式的目的是　　　　　　　　　　　。

【答案】温度计示数上升（改变）　　保证通过两个电阻的电流相等（串联电流相等）

4．（2011山东德州，II卷第5题）家庭电路中各用电器是            联的，铭牌上均标有“220V 100W”的电视机和电热毯都正常工作1小时，则             产生的热量较多。

【答案】并   电热毯

5．(2011四川泸州，Ⅱ卷第6题)一个额定电压为12V的小型电动机正常工作时，测得通过电动机的电流是0.5A，工作10min，电流做功为         J，在这10min内该电动机线圈产生的热量是360J，则电动机线圈的电阻是           Ω。

【答案】3600      2.4

6．（2011北京，第22题）有两根电阻丝R1、R2和一个电源E，且电源E两端的电源保持不变，如果只将电阻丝R1、R2并联接在电源E的两端，电阻丝R1在120S内产生的热量为12Q；如果将电阻丝R1、R2串联接在电源E两端，为使电阻丝R1、R2产生的总热量为3Q，则需要通电的时间是     S.

【答案】120

三、简答题

1．（2011四川铜仁，第13题）小明在使用电炉时发现，电炉丝热得发红而导线却不怎么热，这是为什么？请你说明其中的道理。

【答案】这是因为电炉丝跟导线串联连接在一起，看似都为金属导线，但电炉丝的电阻值要比导线大成千上万倍。当它们串联时，电流（I）和通电时间（t）都是相等的，根据焦耳定律Q=I2Rt就可以看出电炉丝的发热是导线的成千上万倍。所以，电炉丝热得发红而导线却不怎么热。

2．(2011年河北省，第25题)小明利用如图11所示的实验装置探究“导体产生的热量与电阻大小的关系”。甲、乙两瓶中装有质量与初温相同的煤油，甲瓶中铜丝的电阻比乙瓶中镍镉合金丝的小。

（1）为了在较短的时间内达到明显的实验效果，小明选用煤油而不用水做实验，主要是由于                                                               。

（2）实验中，乙瓶中的温度计示数升高的快，由此得出的实验结论是

。

(3)若乙瓶中的温度计示数变化了10℃，镍镉合金丝消耗了3.5×10-3kW•h的电能，烧瓶中煤油的质量是           kg。（已知C煤油=2.1×103J／(kg•℃)，不计热损失）

【答案】（1）水的比热容大于煤油的比热容

（2）在电流及通电时间相同时，导体的电阻越大产生的热量越多

（3）0.6

四、作图题

1．（2011山东济宁，第Ⅱ卷第10题）电流做的功跟电压、电流和通电时间三个因素都有关。李明同学要通过实验探究电功跟电压的关系，他选用的器材如图4所示。其中甲、乙两容器完全相同，电阻丝R1的阻值大于电阻丝R2的阻值。

图4

(1)请你用笔画线代替导线，帮他把实验电路连接完整。  (2)他在该实验中选用两根阻值不同的电阻丝，其目的是                         。

（3）在这个实验中，李明是通过观察比较                  来比较电流做功多少的。电流通过电阻丝           做的功多（填R1或R2）。

（4）由这个实验可以得到的结论是：

【答案】⑴

⑵使R1、 R2两端的电压不同。

（3）温度计示数的变化   R1

（4）在电流一定、通电时间一定时，电压越高，电流做的功越多。

五、实验探究题

1．（湖北省荆门市2011年第16题）在实验探究中，经常可以用同样的实验装置完成不同的探究课题。如图所示，两电阻丝串联在电路中，将其放入同样大小的烧瓶中，可以对瓶中液体加热。现有如下课题：

A. 探究不同物质的吸热能力

B. 探究导体电阻大小与材料是否有关

C. 探究通电导体产生的热量与电阻大小的关系

D. 探究导体电阻大小与长度是否有关

（1）如果两瓶中电阻丝电阻大小相等，烧瓶中装着相同质量的水和煤油，则可以探究

课题  ▲  。（填课题对应的字母）

（2）如果烧瓶中都装着相同质量的水，但电阻丝电阻大小不同，则可以探究课题  ▲  。

（填课题对应的字母）

（3）在与（2）条件相同的基础上应选择    ▲   相同，材料不同的电阻就可以探究课题B。

【答案】（1）A   (2)C    (3)长度和横截面积

六、计算题

1．（2011浙江杭州，第5题）在计算电动机工作时所消耗的电功率时，小杰和小施产生了不同意见。小杰利用公式P=IU计算电动机所消耗的电功率，小施利用P=I2R来计算电动机所消耗的电功率。（已知：电动机线圈电阻为R，电动机工作时两端的电压为U，通过电动机的电流强度为I）

（1）请你判断这两位同学计算电动机所消耗的电功率的方法是否正确，并说明理由。

（2）求这台电动机在时间t内，电动机线圈产生的热量。

（3）求电动机在时间t内所做的机械功。

【答案】（1）小杰正确，小施不正确。因为P=I2R是线圈的发热功率，而电动机正常工作时电能没有全部转化为内能，所以利用P=I2R来计算电动机所消耗的电功率是不正确的。

（2）Q=I2Rt

（3）W机=W电―Q=UIt―I2Rt

2．（2011安徽芜湖，第17题）使用电热水壶烧水，具有便捷、环保等优点。如图是某电热水壶的铭牌，假设电热水壶的电阻保持不变，已知水的比热容为c水=4.2×103J/(kg•℃)。

（1）电热水壶的额定电流和电阻分别是多少？

（2）1标准大气压，将一壶质量为0.5kg、温度为20℃的水烧开，需要吸收多少热量？

（3）在额定电压下，要放出这些热量，该电热水壶理论上需要工作多长时间？

（4）使用时发现：烧开这壶水实际加热时间大于计算出的理论值，请分析原因。

【答案】（1）额定电流

电阻

（2）

（3）

（4）电流做功产生的热量没有全部被水吸收。

3．（2011山东临沂，第II卷第10题）下表是一种家庭厨房用电热水器的铭牌，该电热水器具有加热速度快的特点。

（1）5kg初温是20℃的水被加热到60℃所吸收的热量是多少？

（2）该电热水器正常工作时通过的电流是多少？（结果保留一位小数）

执行标准：GB4706.1-1998GB4706.12-2006

产品名称：密闭型储水式电热水器

产品型号：F05-15A(X)

额定容量：5L	额定压力：6.7MPa

额定功率：1500W	额定电压：220V

额定频率：50Hz	防水等级：IPX4

【答案】（1）5kg水吸收的热量

Q＝cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×5kg×（60℃－20℃）＝8.4×105J

（2）读表知：额定功率P＝1500W，额定电压U＝220V

根据P＝UI得

4．（2011年山东省潍坊市 第26题）前些日子，小亮的妈妈买了一个“天际”牌自动热水壶送给爷爷，其铭牌如表，小亮为了给爷爷说明电热水壶的使用方法，他接水800ml刻线，然后把水壶放在加热座上，拨动开关，5min后水烧开，水壶自动断电，已知水的初温为20℃。

自动电热水壶

型号	ZDH1008

电源	220V  50Hz

额定功率	1100W

容量	800ml

编号	H8017664

（1）这壶水吸收的热量为多少？[c水=4.2×103J/kg•℃]

（2）烧水时家中电压为220V，求电热水壶的热效率。

（3）在用电高峰，电路中的实际电压将为198W，这时电热水壶的实际功率为多大？

【答案】解：（1）水的质量m=800ml×1.0g/cm3=0.8kg；水吸收的热量为Q=cm(t2-t1)=2.7×105J；（2）电热水器消耗的电能是W=Pt=1100W×5×60s=3.3×105J，其热效率是2.7×105J/3.3×105J=81.8％；(3)电热水壶的电阻R=U2/P=(220V)2/1100W=44欧，实际功率P实=（198V）2/44=891W。

5．（2011广东湛江，第21题）一只电烙铁的规格为“220V   110W” 请回答下列问题：

（1）该电烙铁正常工作的电流为多少？

（2）该电烙铁的电阻为多少？

（3）在额定电压下通电10min产生多少热量？

【答案】解：（1）电烙铁正常工作的电流 I＝ ＝ ＝0.5Ａ      …………（2分）

（2）电烙铁的电阻R=  = =440Ω        …………（2分）

或

（3）产生热量Q=W=Pt=110W×10×60s=6.6×104J   ………（3分）

答：（1）电烙铁正常工作的电流为0.5A ．（2）电烙铁的电阻为440Ω．（3）产生的热量6.6×104J．

6．（2011四川铜仁，第18题）如下表及图所示，是某电热饮水机说时书的一些数据和电路原理图，该电热饮水机有加热和保温两种工作状态（由机内的温控开关S0控制）。求：

（1）当开关S闭合，开关S0断开时，饮水机的功率是多大？

（2）保温电阻R2的阻值是多少？

（3）若正常工作时，该电热器加热的效率为90％，将满热水箱的水从20℃加热到95℃需要多长时间？（C水=4.2×103J/kg•℃）

【答案】解：（1）由图可知，当开关S闭合，开关S0断开时，只有R2工作，饮水机处于保温状态，则它的功率是50W。

（2）已知保温功率P保=50W，电压U=220V

（3）满箱水的体积V=1L=1×10-3m3

满箱水的质量

加热满箱水所需吸收热量是

电热器放出的总热量   ％   则

加热所需时间

答：当开关S闭合，开关S0断开时，饮水机的功率是50W；保温电阻R2的阻值是988欧；加热满热水箱需要时间是900s.

型号	FY—TSl010A

额定电压	    220V

频率	    50Hz

额定功率	    1000W

容量	    1.OL

7．（2011江苏无锡，第29题）如图是家庭、宾馆常用的电热水壶，袭中列出了其部分技术参数．

(1)电热水壶正常工作时的电流是多少?

(2)电热水壶正常工作时，用6min就能将整壶水烧开，如果水吸收的热量是3.24×105J，则该电热水壶的效率是多少?

(3)有关电热水壶的安全使用，有下列几种说法，其中不正确的是        (填序号)．

①电热水壶不用时，应拔下电源插头；②当壶体和基座被弄脏时，放进清水中清洗；③电热水壶工作时，身体不可靠近壶嘴；④注入水时，水位不超过电热水壶的最高水位线

【答案】(1)I= = ≈4.5A

(2)W=Pt=1000W×360S=3.6×105J

η= ×100％= ×100％=90％

(3) ②

8．(2011山东威海，第24题)图甲是内胆为铝质材料的电饭锅，内部电路如图乙所示，R1是加热电阻，阻值为48.4Ω；R2是限流电阻，阻值为484Ω。煮饭时，接通电源（220V50Hz），闭合手动开关S1，电饭锅处在加热状态。当锅内食物温度达到103℃时，开关S1会自动断开，断开后若无外力作用则不会自动闭合，S2是一个自动温控开关，当锅内食物温度达到80℃时会自动断开，温度低于70℃时会自动闭合。（已知水的比热容为4.2×103J/(kg. ℃);查表可知铝的熔点为660℃）

请解答下列问题：

（1）如果接通电源后没有放入食物就闭合开关S1，电饭锅　的内胆是否会熔化？为什么？

（2）在保温和加热两种情况下，电饭锅消耗的电功率之比是多少？

（3）若在一个标准大气压下将温度为20℃，质量为2.5kg的水烧开需要16min40s，求电饭锅正常工作时电能转化为内能的效率是多少？

【答案】（1）不会熔化；当锅内温度达到103℃时，开关S1会自动，而铝的熔点为660℃，所以不会熔化。　　　1分　　（2）1：11　　2分　　（3）水吸收的热量8.4×105J　　1分　　电饭锅消耗的电能106J　　1分　　　　电能转化为内能的效率84%　　1分

9．（2011江苏连云港，第31题）如图是研究电流热效应的实验装置图。两个相同的烧瓶中均装入0.1kg的煤油，烧瓶A中电阻丝的阻值为4Ω，烧瓶B中的电阻丝标识已看不清楚。当闭合开关，经过210s的时间，烧瓶A中的煤油温度由20℃升高到24℃，烧瓶B中的煤油温度由20℃升高到22℃。假设电阻丝产生的热量全部被煤油吸收，电阻丝的阻值不随温度变化，电源电压保持不变a已知煤油的比热容c＝2.1×103J/（kg•℃）。求：

（1）在此过程中烧瓶A中煤油吸收的热量；

（2）烧瓶B中电阻丝的阻值；

（3）电源的电压及电路消耗的总功率。

【答案】（1）烧瓶A中煤油吸收的热量：

QA=cm△tA=2.1×103×0.1×(24－20)J=840J

（2）因为mA=mB、△tA= △tB  所以QB=  QA

由焦耳定律和串联电路的特点：RB= RA=2Ω

(3)由QA=I2RAt得：I=  =  A=1A

电源电压U=I（RA＋RB）=1×（4＋2）=6V

电路消耗的总功率：P=UI=6×1W=6W

10．（2011年湖南岳阳市第33题）2011年3越26日玩8︰30-9︰30，岳阳与世界众多城市一起参与了“地球一小时”活动，活动倡议熄灭不必要的灯光，切断电视、电脑等电器电源。小明在活动宣传中了解到：只要电源插头没有拔掉，在待机状态下，每台电脑的功率为5.8W，每台电视的功率是8.2W。

（1）小明所在小区有100台电脑和100台电视机，若在活动中均由原来的待机状态改为切断电源1小时，此举一共可节约电能多少焦耳？

（2）节约电能完全被水吸收，能让多少千克水温度从20℃升高到60℃？[c水=4.2×103J/(kg•℃)]

(3)标有“220V  1000W”的电热水器正常工作，将与第（2）问中质量相同的水升高相同的温度，需要100min，该电热水器的效率是多少？用电高峰时，若此电热水器两端的实际电压仅为200V,它的实际功率为多大？（电热水器的电阻恒定，结果只保留一位小数）

【答案】（1）W=Pt=(100×5.8W+100×100×8.2W)×3600s=5.04×106J；（2）m=Q/c△t=30kg；（3）W=Pt=1000×6000J=6×106J；η=5.04×106J/6×106J=84％；P实=(200/220)2×1000W=8264W。