丰台区2015—2016学年度第一学期期末试卷

初  三  物  理               2016.01

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共28分，每小题2分）

1.下列的单位中电流的单位是

A安培         B伏特          C欧姆          D瓦特

2.家庭电路中，电能表可直接测量

A电功         B电阻            C电流              D电压

3.小青把以下物品分成两类：铅笔芯、铜线、盐水塑料尺、橡皮擦、油。他分成两类后的物品分别属于

A固体和液体         B导体和绝缘体     C金属和非金属       D晶体和非晶体

4.如图1所示电器中，利用电流热效应的是

5.如图2所示的四种情景中，符合安全用电要求的是

6.欧姆定律表明

A导体电阻大小是由电流和电压决定的

B导体两端的电压跟电流成正比，跟电阻成反比

C导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比

D导体电阻大小跟电压成正比，跟电流成反比

7.如图3所示的几种家用电器正常工作时，消耗的电功率接近25W的是

8.下列关于磁场和磁感线的说法正确的是

A将小磁针放在地球周围某一空间，若小磁针静止时偏离南北方向，说明这个空间存在磁场

B在研究磁场强弱分布时，放不放铁屑磁感线都存在

C在磁场中某点放一小磁针，小磁针静止时，其S极的指向为该点磁场方向

D在磁体外部，磁感线总是从S极出发回到N极

9.如图4所示是学习电磁现象过程中做过的几个实验，其中能反应电动机工作原理的是

10.新交通法规于2013年1月1日实行，驾驶员不系安全带记3分，罚100元。汽车上设置了“安全带指示灯”，提醒驾驶员系好安全带。当安全带系好时，相当于闭合开关，指示灯不亮；安全带未系好时，相当于断开开关，指示灯发光。图5中符合上述要求的电路图是

11.小明同学按照图6所示的电路进行实验探究，两个灯的规格相同。当开关闭合时，其中一个灯亮，一个灯不亮，电压表有示数。则故障可能是

A  L1短路         B  L1断路

C  L2短路         D  L2断路

12.关于标有“12V  24W”的白炽灯，下列说法正确的是

A该灯泡实际工作时的实际功率是24W        B该灯泡工作时，其两端电压是12V

C该灯泡正常发光时的电，其灯丝电阻是6Ω   D该灯泡工作时，通过其灯丝的电流是2A

13.给电炉通电后电炉丝热得发红，而与电炉丝相连的导线却不是很热，主要原因是

A通过电炉丝的电流比通过导线的电流大

B通过电炉丝的电流比通过导线的电流小

C导线的电阻比电炉丝的电阻小，相同时间内产生的热量少

D电炉丝的电阻比导线的电阻小，相同时间内产生的热量少

14.如图7所示的电路中，闭合开关，灯泡L1、L2均发光。将滑动变阻器的滑片P向b端滑动，则下列说法正确的是

A电流表示数变大     B电压表V1示数变大

C电压表V2示数变大  D灯泡L1、L2均变亮

二、多项项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。本题共12分，每小题3分。每小题全选对的得3分，选项对但不全的得2分，有错选的不得分）

15.下列说法正确的是

A电荷的移动形成电流            B电荷定向移动的方向为电流的方向

C电源是在电路中提供电能的装置  D电压的作用是使导体中的自由电荷定向移动形成电流

16.定值电阻R1和R2的阻值之比为5：2，将它们以某种方式连接在电源两端，若定值电阻的阻值不随温度变化，下列说法中正确的是

A若电阻R1和R2串联，则它们的电功率之比为5：2

B若电阻R1和R2串联，则它们的电功率之比为2：5

C若电阻R1和R2并联，则它们的电功率之比为2：5

D若电阻R1和R2并联，则它们的电功率之比为5：2

17.关于电与磁的有关知识，下列说法正确的是

A静电复印利用了异种电荷相互吸引的原理

B大头针被磁铁吸引的同时也被磁化成小磁体

C电动机工作时，主要的能量转化是将电能转化为机械能

D导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中一定产生感应电流

18.能源、材料和信息是现代社会发展的三大支柱。关于能源、材料和信息，下列说法错误的是

A核电站以核反应堆来代替火电站的锅炉

B“北斗”卫星导航系统是利用超声波进行定位和导航的

C卫星通信、移动通信是利用电磁波来传递信息的

D LED灯的核心元件发光二极管是由超导材料制成的

三、填空题（共12分，每小题2分）

19.大量实验表明，不高于         V的电压对人体来说一般是安全，称为安全电压。

20.家庭电路中各用电器的连接方式是        联，这种电路连接方式的好处是用电器可各自独立工作。

21.电阻R1与R2串联起来接在电压为6V且不变的电源两端。已知电阻R1两端的电压是2V，电阻R2=8Ω，则电阻R1是      Ω。

22.某养鸡场新购进一台电热孵卵器，其电阻为110Ω不变，在额定电压下工作时通过孵卵器的电流是2A，则该孵卵器正常工作10s所产生的热量为       J。

23.2012年10月1日起，我国分阶段逐步禁止进口和销售白炽灯，并将在2018年淘汰白炽灯。节能灯比白炽灯节能60%—80%，且使用寿命长。一只标有“220V  60W”的白炽灯与“220V  15W的节能灯光效相同。则1Kw·h的电能，可供“220V  15W”的节能灯正常发光       h。（结果保留一位小数）

24.图8中，小灯泡L的额定电压为6V，将粗细均匀的电阻丝AB（其阻值不随温度变化）通过滑片P连入电源电压不变的电路。闭合开关S后，滑片P从A滑到最右端B的过程中，小灯泡L的I—U关系图像图9所示。当小灯泡消耗的功率为0.75W时，电阻丝AB连入电路的电阻阻值是        Ω。

四、实验与探究题（共35分，25—27、30、33题各2分，28、29题各5分，31题3分，32、34、35题各4分）

25.如图10所示，电能表的示数是        Kw·h。

26.通电螺线管中的电流方向如图11所示，则通电螺线管左端的磁极是       极。

27.如图12所示，电阻箱的示数是         Ω。

28.小岩岩利用“伏安法”测量定值电阻R的阻值：

（1）请你添加一条导线，将图13甲所示的实物图补充完整；

（2）闭合开关S前，应把图13甲中滑动变阻器的滑片P置于最     （选填“左”或“右”）端。

（3）检查电路连接正确后，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P滑动到某一位置时，电压表的示数如图了13乙所示，电流表的示数如图13丙所示，则电压表的示数为        V，电流表的示数为      A，电阻R的阻值为         Ω。

29.在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：导体的电阻可能与导体的长度有关；导体的横截面积有关；导体的材料有关。实验室提供发4根电阻丝，其规格、材料如下表所示。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

（1）按照图14所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察            来比较导体电阻的大小。

（2）为了验证猜想，应该选用编号       两根电阻丝分别接入电路进行实验；

（3）分别将A和D两电阻丝接入图14电路中M、N两点间。电流表示数不相同。由此初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟              有关。

（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻。小明的实验方案的操作过程均正确，两表的连接的示数如图15所示。但通过观察发现电流表指针偏转角度过       。这样会导致实验误差较大，解决这一问题的措施是                  。

30.小芳用导线及两个相同的铁钉自制了甲、乙两个电磁铁，通过如图16所示的电路来探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”。将两个电磁铁串联接入电路是为了探究电磁铁磁性强弱与          是否有关。当滑动变阻器的滑片依次向左滑动到几个不同位置时，电磁铁甲、乙吸引大头针的个数都会逐渐增多，说明电流越      （选填“大”或“小”），电磁铁磁性越强。

31.某同学在探究电流和电压关系时，取一个定值电阻（其阻值不随温度变化）和一只小灯泡做为研究对象，并分别测量了多组通过它们的电流与其两端对应的电压，然后根据测得的数据在坐标纸上分别画出如图17所示的的甲、乙两条I—U图线。根据图线可知，    （选填“甲”或“乙”）是定值电阻的I—U图线，这个定值电阻阻值的测量值是   Ω；小灯泡的电阻随其两端电压的升高而变      （选填“大”或“小”）。

32.在探究“电流通过导体产生的热量与哪些因素有关”时，把两段电热丝A、B分别放在如图18所示的甲、乙两个完全相同烧瓶并接入电路，在烧瓶中加入质量、初温均相同的煤油，再分别插入相同的温度计。闭合开关通电一定时间，可以通过观察     的示数变化，了解电热丝产生热量多少。已知A、B两电热丝的电阻分别为RA、RB，且RA>RB。这个方案是用来探究          和通电时间相同时，电流通过电热丝产生的热量与        大小的关系。请你应用所学知识推断实验过程中        （选填“甲”或“乙”）烧瓶内煤油的温度升高得快。

33.你有没有留神过，我们写字的时候，笔的上端都会小弧度的来回摇摆。有设计师就发现了这个细微的动作，根据物理学原理设计出一款“收音机钢笔”如图19所示。希望给在繁重功课压力下的同学增添一些乐趣。这支钢笔内置有电池。当你书写的时候，[笔端摇摇摆摆产生电流]，就能给电池储存电量。钢笔上面的频道调节、音量调节、耳机插孔、音响等配置一个也不少。如此一来， 枯燥的学习中你便可以听听音乐或是新闻，以缓和学习的压力。 但是家长应该不会赞同这样的设计吧，说好的，乖乖做功课呢？

请回答下列问题：

（1）文中括号部分是基于哪个物理原理或规律制成的：         。

A欧姆定律     B焦耳定律     C电磁感应      D静电现象

（2）给内置电池充电过程发生的能量转化情况是：         。

A电能转化为化学能      B化学能转化为电能     C机械能转化为电能   D电能转化为机械能

34.实验桌上有如下器材：电源、额定电压为2.5V的小灯泡、滑动变阻器、已调零的电流表和电压表、开关、导线若干。小明利用这些器材进行如下实验：

（1）测量小灯泡的额定功率：实验电路如图20所示

连接电路前，开关应        ，并将滑动变阻器的滑片调到阻值最大处；

连接好电路后，闭合开关，调节滑动变阻器，                      ；此时电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的功率P=         W。

（2）小明调节滑动变阻器测出多组数据，绘出了小灯泡电压与电流关系的图像如图21所示，则图22中有关小灯泡功率P的图像正确的是         （选填“A”、“B” 或“C”）。

35.实验桌上提供了下列符合要求的实验器材：电源一个（电源两端电压不变）、电阻两只R1和R2、电压表

三个，滑动变阻器一个、开关一个、导线若干。在电阻R1和R2串联的这段电路中，R1两端的电压为U1，

R2两端的电压为U2，R1和R2串联的这段电路两端的总电压为U。小英利用提供的实验器材设计了证明

U=U1+U2的实验。请你完成下列问题：

（1）请在虚线框内画出实验电路图。

（2）在这个探究实验中，自变量是           ，因变量是           。

（3）通过改变                        实现自变量的改变。

（4）在虚线框内画出实验记录表。

五、计算题（共13分，36题6分，37题7分）

36.为了防止酒驾事故的出现,酒精测试仪已被广泛使用.交警使用某型号酒精测试仪的工作原理如图23所示。电源电压恒为8V，传感器电阻R2的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小。当酒精气体的浓度为零时，R2的电阻为60Ω。使用前要通过调零旋钮（即滑动变阻器R1的滑片）对酒精测试仪进行调零，此时电压表的示数为6V。

求：（1）电压表的示数为6V时，电流表的示数；

（2）电压表的示数为6V时，滑动变阻器R1的电阻值；

（3）调零后，R1的电阻保持不变。某驾驶员对着酒精测试仪吹气10s，若电流表的示数到0.2A，表明驾驶员酒驾，此时电压表的示数为多少？

37.如图24所示，小灯泡L上标有“6V  3W”字样，电流表量程为0—0.6A，电压表的量程为0—15V，变阻器R的最大电阻为100Ω。只闭合S1，滑片置于a点时（a点未标出），变阻器连入电路中的电阻为Ra，电流表示数为Ia；只闭合S2，移动滑片，变阻器两端电压与其连入电路的电阻关系如图25所示，当滑片置于b点时（b点未标出），电压表示数Ub=8V，电流表示数为Ib。已知Ra:R0=12:5，Ia:Ib=3:5。（灯丝电阻不随温度变化）

求：（1）小灯泡的电阻；

（2）只闭合S2，滑片置于b点时的电流表示数Ib和电源电压；

（3）在电表的示数不超过量程，灯泡两端的电压不超过额定值的情况下，只闭合S1时，变阻器连入电路的最小值和电路消耗的最小功率。

丰台区2015—2016学年度第一学期期末试卷答案

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共28分，每小题2分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | B | D | B | C | B | A | B | B | A | C | C | C |

二、多项项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。本题共12分，每小题3分。每小题全选对的得3分，选项对但不全的得2分，有错选的不得分）

| 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| CD | AC | ABC | AC |

三、19、36    20、并   21、4  22、4400    23、66.7    24、9

四、25、8352.8    26、N  27、1358

28、（1）见图1（2）右（答案合理就得分）（3）2.6   0.26    10

29、（1）电流表示数（2）AB（3）导体的材料（4）小   换用0—0.6A量程

30、线圈匝数   大  31、乙  15   大  32、温度计  电流   电阻   甲  33、（1）C（2）A

34、（1）断开使电压表示数为2.5V   0.5  （2）B

35、（1）电路图如图2

（2）实验要证明U=U1+U2 ，则自变量是U1+U2 ，因变量是U .

（3变阻器接入电路的电阻.

（4）如下表格

五、计算题（共13分，36题6分，37题7分）

36、（1）I=U/R=6V/60Ω=0.1A

（2）R1=U/I=（8V-6V）/0.1A=20Ω

（3）R总=U/I=8V/0.2A=40Ω

R2=R总-R1=40Ω- 20Ω=20Ω

U2=IR2=0.2A*20Ω=4V

37、（1）RL=U2/P=(6V) 2/3W=12Ω

（2）Ib=Ub/Ib=8V/16Ω=0.5A

U=Ia(RL+Ra)

U=Ib(R0+Rb)

Ra/R0=12/5

Ia/Ib=3/5

解得U=18V   R0=20Ω  Ra=48Ω

（3）灯灯正常发光时电流最大，灯两端电压为6V，小于电流表量程。

IL=P/UL=3W/6V=0.5A

UR=U-UL=18V-6V=12V

Rmax=UR/I=12V/0.5A=24Ω

电路功率最小时，变阻器接入电阻时的最高电压为15V

UL’=U-15V=3V

I’=UL’/RL=3V/12Ω=0.25A

Pmin=UI’=18V*0.25A=4.5W