电功、电功率

一、单项选择题：

1．（04浙江丽水自然）根据灯泡铭牌（如图）所给信息判断，下列说法正确的是（ D  ）

A．灯泡适宜在25伏的电路中使用

B．灯泡在电压低于220伏时，就不发光

C．灯泡在任何情况下工作时，电功率都是25瓦

D．灯泡在220伏的电压下工作时，电功率是25瓦

2．（04四川）在图13所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，调节滑动变阻器滑片P的位置，当灯泡L恰好正常发光时，电流表A的示数为0.5A，电压表V的示数为2V，则关于该电路，下述判断正确的是（  B   ）

A．电源电压是2V

B．灯泡的额定功率是1W

C．若滑片再向右滑动，灯泡有可能被烧毁

D．若滑片再向右滑动，A表示数将减小，V表示数将增大

3．（04甘肃）某同学家中的照明电路上，有两盏正在使用的白炽灯泡甲和乙．若乙灯比甲灯亮，则(D   )

A．乙灯的灯丝电阻一定比甲灯的大

B．乙灯两端的电压一定比甲灯两端的大

C．电流通过乙灯做的功一定比甲灯的多

D．相同时间内通过乙灯的电荷量一定比通过甲灯的多

4．（04四川）把两个灯泡串联后接到电源上，闭合开关后，发现灯L1比灯L2亮，下列说法中正确的是（ C  ）

A．通过L1的电流大 B．通过L2的电流大

C．L1两端的电压大 D．L2两端的电压大

5．（04新疆建设兵团）某同学要自制1000W的电炉，但手边只有500W和2000W的电炉丝各若干，下述可行的方法是（ A　）

A．将两根500W电炉丝并联

B．将两根500W电炉丝串联

C．将2000W的电炉丝分成相等的两段，取其一段

D．将两根2000W电炉丝并联

6．（04湖南郴州）现有两个不同规格的灯泡L1“PZ 220V-40W”和L2“PZ 220V-60W”，把它们接入电路．正常发光时的电阻分别为R1、R2，则  (  A  )

A．R1> R2．       B．R1= R2          C．R1< R2          D．无法确定两者关系

7．（04甘肃）有5Ω和10Ω的两个定值电阻，先将它们串联，后将它们并联接在同一个电源上，则关于它们两端的电压和消耗的电功率的关系是    (  C  )

A．串联时，电压之比是1：2，电功率之比是2：1

B．串联时，电压之比是2：1，电功率之比是1：2

C．并联时，电压之比是1：1，电功率之比是2：1

D．并联时，电压之比是1：1，电功率之比是1：2

8．（04西宁）如果加在定值电阻两端的电压从8伏增加到10伏时，通过定值电阻的电流相应变化了0.2A，则该定值电阻所消耗的电功率的变化量是（ D  ）

A．0.4瓦         B．2.8瓦          C．3.2瓦          D．3.6瓦

9．（04哈尔滨）如图所示电路中，电流电压保持不变，开关S由断开到闭合，下列表述中正确的是（ D  ）

A电路总电阻变大

B电路总功率变小

C电压表示数变小

D电流表示数变大

10．（04吉林）已知R1:R2=2:1，则（  D ）

A．串联时，它们的电流之比为2:1     B．串联时，它们的功率之比为1:1

C．并联时，它们的电流之比为2:1     D．并联时，它们的电压之比为1:1

11．（04吉林）关于电热的利用，下列说法中正确的是（ C  ）

A．电热对我们来说总是有利的

B．电热对我们来说总是不利的

C．电饭锅是利用电流热效应的原理制成的

D．电视机工作过程中没有产生电热

12．（04山东青岛）下图是伏安法测小灯泡电阻、功率的实验电路图。小灯泡正常工作时，两电表的示数如图所示，则下列说法中不正确的是（ D ）

A． 在连接电路时，应将开关断开，并将变阻器阻值调至最大值

B． 小灯泡的额定功率为0.72W，此时的电阻为8

C． 如果将滑片P向a端滑动，则电压表的示数将变大

D． 如果将滑片P向b端滑动，则小灯泡的实际功率将大于额定功率

13． （04临沂）两条电阻丝串联在电路中，在相同的时间内产生热量最多的是(  C   )

A： 通过电流较大的电阻丝

B： 电压较小的电阻丝

C： 电阻较大的电阻丝

D： 电阻较小的电阻丝

14． （04临沂）把标有“220V 100W”和“220V 40W”字样的两个灯泡串联接在220伏特的电路中，下列说法中正确的是(  B   )

A： 100W灯泡比40W灯泡亮。

B： 40W灯泡两端的电压较高。

C： 通过100W灯泡的实际功率大于它的额定功率。

D： 40W灯泡的实际功率大于它的额定功率。

15．（04烟台）小明家新买一规格为“800”W的电热水壶，他经过几次使用后发现：晚饭后烧开一壶水总比早晨烧开一壶水所用的时间长，。你认为主要原因是（A   ）

A  晚间电热水壶两端电压低于早晨电热水壶两端电压

B  晚间大气压升高，水的涨点升高，需要的热量比早晨高

C  晚间环境温度比早晨温度偏低

D  晚间烧水的热量散失比早晨多

16．（04南通）电动机工作时两端电压为U，电流为I，电动机线圈的电阻为R，则该电动机工作时输出的最大机械功率为(  D )

A．UI            B．I2R             C．UI＋I2R        D．UI—I2R

17．（04湖北宜昌）标有“12V6W”的灯泡接入电路中，若通过灯泡的电流为o．3A，则灯泡的实际功率（  C  ）

A．等于6W        B．大于6W         C．小于6W         D．无法判断

18．（04河北综合）当20C的电荷量定向通过一只阻值为20Ω的电阻时，电流通过电阻所做的功为2×103J，则（D  ）

A．通电时间为4min                  B．该电阻两端的电压为200V

C．通过电阻的电流为10A             D．该电阻消耗的电功率为500W

19．（04武汉）对于图中的各种数据，说法不正确的是（A　 ）

A．电能表正常工作时的电压一定为220V，电流一定为10A

B．每消耗1kW·h的电能，电能表的转盘转3000转

C．同时使用的用电器总功率不能超过2200W

D．电能表读数的单位是kW·h

20．（04武汉）小明利用如图所示的装置探究电流产生的热量与哪些因素有关：有两个相同的烧瓶中装满煤油，瓶中各放置一根电阻丝，且R甲大于R乙，通电一段时间后，甲瓶玻璃管中的煤油上升得比乙高。该现象能够说明电流产生的热量与下列哪些因素有关（C　）

A．电荷量　　　B．电流　　C．电阻　　D．通电时间

21．（04天津）如图所示，电源电压不变，定值电阻R的阻值为18Ω。有四只白炽灯泡L1、L2、L3、L4，它们的规格分别为“3V,2W”、“6V,2W”、“12V,2W”、“24V,2W”。当把它们分别接在电路中的M、N两端时，实际功率最大的是（  B   ）

A．L1             B．L2                        C．L3                        D．L4

22．（04北京）在国际单位制中，电功的单位是（ C  ）

A．库仑          B．安培           C．焦耳           D．伏特

23．（04北京）根据图2所示的两盏白炽灯的铭牌，可以知道（ C  ）

A．甲灯一定比乙灯亮

B．正常发光时，甲灯的电阻大于乙灯的电阻

C．正常发光时，甲灯的电功率是乙灯电功率的4倍

D．正常发光时，甲灯消耗的电能是乙灯消耗电能的4倍

24．（04北京）在图3所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S1、S2都闭合时，电压表V1、V2的示数之比为5：3；当开关S1闭合、S2断开时，电压表V1、V2的示数之比为3：2。在后一种情况下的全部通电时间内，电阻R1与R3产生的热量之比为（ D  ）

A．2：3          B．1：3           C．3：2           D．2：l

25．（04北京朝阳区）下列家用电器中，属于电热器的是［　A］

A．电熨斗　　　                 B．电风扇　　　C．电话机　　　D．洗衣机

26．（04北京朝阳区）家庭电路中，直接测量电功的是［　C］

A．电流表　　　                 B．电压表　　　C．电能表　　　D．电阻箱

27．（04连云港）电工师傅常用一只标有“220V 40W”的灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况，如图所示。当只闭合S、S1时L0不亮；当只闭合S、S2时，L0和L2都呈暗红色；当只闭合S、S3时，L0正常发光。由此可以判断（  C  ）

A．L1所在的支路短路

B．L2所在的支路断路

C．L3所在的支路短路

D．各支路均完好

28．（04梅州）如图所示电路中，电源电压不变，闭合开关，在滑动变阻器的滑片P向右移的过程中A1．A2．V的示数变化情况是( B  )

A．A1变小、A2不变、V不变

B．A1变小、A2变小、V不变

C．A1变小、A2不小、V变大

D．A1变大、A2不变、V变小

29．（04山西）某同学做电学实验时，电路如图所示，已知他所用的电流表的量程为0---0.6A，电压表的量程为0—3V，电流电压6V保持不变，滑动变阻器的最大阻值为50Ω，定值电阻R0为10Ω，S闭合后，在实验操作无误的情况下，正确的说法是(   C )

A．电流表的最大示数为0.6A

B．滑动变阻器消耗的最小功率为0W

C．电压表的最小示数为1V

D．电阻R0消耗的最大功率为1.8W

30．（04福州）小刘出差时恰逢抄表日，其电能表示数如图10所示，出差返回时发现家中有一盏60W台灯亮着，检查其它电器都已切断电源，再查看电能表的示数如图11所示。则小刘出差时间长达（　D 　）

A． 2400h　　 　B． 14.4h　　 　C． 0.24h　　　D． 240h

31．（04长春）三盏电灯甲、乙、丙分别标准有“220V 40W”、“110V 40W”和“36V 40W”字样，当它们都在其额定电压下工作时，则（  D ）

A．甲较亮 　　B．乙较亮 　　C．丙较亮　　D．一样亮

32．（04长春）小红家三月底电能表的示数为 ，小红家四月份用电75kW·h，则小红家四月底电能表的示数为 。2386.5

33．（04北京东城区）在国际单位制中，电功率的单位是（ A ）

A．瓦特　　　　　　B．焦耳　　      C．安培　　　　　　 D．库仑

34．（04北京东城区）下列不属于电热器的是（ A ）

A．热机　　　　　　B．电熨斗　　　　　C．电烤炉　　　　　   D．电暖气

35．（04北京东城区）下列仪器，仪表中，可以直接测量电功的是（ C）

A．电流表　　　　　B．电压表　　　　　C．电能表　　　　　   D．测电笔

36．（04北京丰台区）在物理学中“千瓦时”是下列哪个物理量的单位（   B ）

A． 电压         B．电功          C．电阻          D．时间

37．（04黑龙江）下列说法中，最接近实际情况的是（  A    ）

A.     成年人走两步的距离大约是1.5m

B.     家用白炽灯功率约为1000W

C.     一名中学生体重约为50N

D.     物理课本质量是16kg

E.

38．（04福建泉州）下列家用电器中，属于电热器的是（　D　　）

A．电视机　　B．电风扇　　C．洗衣机　　D．电饭锅

二、多选择题：

39．（04西宁）现有标注为“6V 2W”和“12V 8W”的两盏电灯L1和L2，把它们与“20Ω 1A”的滑动变阻器串联后，接在18V的电源上，如图所示，开关闭合后，当滑动变阻器R的滑片P从a端向b端滑动的过程中，下列说法正确的是(  AD )

A．两灯都变亮，且L1首先正常发光

B．因为L2的额定功率大，所以L2比L1更亮

C．两灯灯丝电阻不同

D．两灯都变亮，且Ll可能先烧毁

40．（04贵阳实验区）某课外活动小组用3只“3V 2W”的小灯泡和其它元件接成图1所示电路，研究串、并联电路特点，电源电压为3V。在实验中观察到的现象可能是    （   ABD  ）

A．S2断开，S1和a连接时，L1、L2都亮，但不能正常发光

B．S2断开，S1和b连接时，三只灯都不能正常发光

C．S2闭合，S1和b连接时，三只灯都能正常发光

D．S2闭合，S1和b连接时，L3能正常发光

41．（ 04辽宁本溪）如图所示，电源电压不变，当S1、S2同时闭合时，电流表示数是0.3A，电压表示数是6V。若两表互换位置，当S2闭合S1断开，电流表示数是0.2A时，则下列说法正确的是(  ABD  )

A．电压表示数仍是6V

B．R1的阻值是20Ω

C．R2的阻值是30Ω

D．R2消耗的电功率为0.4W

42．（04济南）图所示是一位同学已经连接好的电路，闭合开关，并将滑动变阻器的滑片向A端移动，则观察到的现象是(  AC )

A.电流表的示数逐渐减小

B.电压表的示数逐渐减小

C.小灯泡越来越暗

D.电中消耗的总功率增大

43．（04河北综合）图4所示的电路中，电源电压为30V，定值电阻为30Ω，滑动变阻器标有“60Ω 1.5A”字样，在该电路正常使用的情况下，则（CD   ）

A．滑动变阻器消耗的最小功率为45W

B．电流表的最大示数为1.5A

C．电路消耗的最大功率为75W

D．电路总电阻的变化范围为12Ω~20Ω

44．（04锦州）如图所示，灯L1上标有“36V 16W”字样，L2上标有“220V 100W”字样，A1、A2和V都是大量程电表，电源电压为220V.将开关S闭合，待各电表示数稳定后，将会看到(　AD　)

A．电压表示数为220V

B．电流表A1的示数大于A2的示数

C．电流表A1的示数小于A2的示数

D．电流表A1的示数等于A2的示数

45．（04广西桂林）把标有“220V40W”和“220V 25W”的甲、乙两盏灯串联接在220V的电源上(设灯丝电阻不变)，则下列分析正确的是   (  BD  )

A．两盏灯的总功率等于65W           B．两盏灯的总功率小于25W

C．甲灯两端的电压高于90V           D．乙灯消耗的功率大于9W

46．（04北京东城区）已知两条电阻丝的阻值R1> R2，分别用和表示它们的电功率，下列说法中正确的是（ ABD ）

A．当电阻丝R1和R2串联接入电路中时，电功率为P1>P2

B．当电阻丝R1和R2并联接入电路中时，电功率为P1<P2

C．电功率P1一定大于P2

D．电功率P1可能大于P2也可能小于P2

三、填空题：

47．（04青海）小兰的奶奶觉得家里的电褥子太热了，小兰就把电褥子的电阻线截掉一小段，这样电褥子在使用时就    更  热了．(填“不”或“”)．

48．（04新疆建设兵团）两只电阻并联，已知，则两电阻中电流之比____2∶1____，电压之比____l∶1____，电功率之比____2∶1____，在相同的时间内产生的热量之比_2∶1___。

49．（04新疆建设兵团）电能表是测家庭电路中___电功_____的仪表。1度电为__3.6×106___________J。

50．（04新疆建设兵团）某家用电能表上标有“220V、10A．3000R／kWh”字样，当家中用电器全部工作时，电能表1min转了60转，由此可估算出该家所有用电器的总功率为______1200 __W；若该家全部用电器工作时的总电流不超过电能表的额定电流，还可以再增加__1000 ______W以下的用电器。

51．（04新疆建设兵团）两电阻、，最大允许电流为200mA，最大允许电流为300mA，两电阻并联时，电路中总电流强度最大为____0.3____A；两电阻串联时，电路中最大电压为______6__V，此时，若通电1min，电流所做的功是____72___J。

52．（04四川）焦耳定律的内容为：电流通过导体产生的热量跟     电流     的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟     通电时间       成正比。

53．（04四川）把标有“6V，3W”和“6V，6W”的两盏电灯串联后接入电路中，如果让其中一盏灯正常发光，另一盏灯的实际功率不超过额定功率，则该电路两端的电压应为   9      V，两灯消耗的实际总功率为   4.5      W。

54．（04甘肃）用一个“220V,42W”的电加热器(俗名“热得快”)来加热500g、20℃的水．当电加热器正常工作5min后，产生的热量是___ 1.26×104 ______J．若这些热量完全被水吸收，则水的温度升高____ 6 _____℃．(水的比热容为4．2×103J／kg℃)

55．（04甘肃）一盏电阻为12Ω的小灯泡正常工作时的电压为6V，若只有一个8V的电池组，为了使小灯泡能够正常工作，则需要串联一个___ 4 ______Ω的电阻，小灯泡的额定功率为____ 3 _____W．

56．（04甘肃）某同学家里的电能表上标有“220V，10A”和“3000R／kW．H”的字样，表明这个电能表最多能够接入总功率为_____ 2200 ____w的用电器．某一天该同学家中的全部用电器(总功率为600W)工作4h，则电能表的表盘转动___ 7200 ____转。

57．（04甘肃）雷电是一种大规模的剧烈的放电现象。如图所示，当两块带异种电荷的云团、或带是云团与地面接近时，云团间或云团与地面间就形成很高的电压将空气击穿使空气电离变成导体，这时会通过很大的电流。假如某次雷电发生时，形成的电压为3.6×107V,在0.01s内空气中通过104A的电流，放电功率为____ 3.6×105 _____kW．通过放电回路的电量为

L1.

_____ 10 ____C．

58．（04江苏宿迁）学生用的语言复读机工作电压是6V，在工作电流是250mA时，则此复读机消耗的功率是  1.5   W，若此复读机连续工作30min，电流做的功是    2700   J。

59．（04南宁）下表是某电水壶的铭牌．从铭牌中可知，在额定电压下通过电水壶的电流是  6.8   A(保留一位小数即可)，1min内消耗的电能为  9.0×104     .

| 型号 | SP-988 | 额定功率 | 150OW |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 220V | 额定频率 | 50Hz |
| 额定容量 |  | 1.6L |  |

60．（04河南）育新中学教室里安装电灯的总功率是10KW，如果每年上课时间按200天算，每天小开灯1h，则节约的电能相当于__240__kg的标准煤完全燃烧时释放的能量，（标准煤的热值约为3×107J/kg）

61．（04西宁）为防止  电热  造成的危害，电视机壳上都有散热窗．

62．（04西宁）如图所示，一只家用电能表上标着2500R／kWh,这表示每消耗lkWh的电能，电能表的转盘转2500转．如果在家庭电路中只给一台微波炉通电，该表转盘2min内转了100转，那么，这台微波炉这段时间内消耗的电能是  0.04   kWh。微波炉的功率是  1200   w．

63．（04江苏淮安）用两节新干电池作为电源的手电筒，灯泡正常发光时,通过的电流是0.3A,则10s内通过灯丝的电荷[量]是 ___3__ C,此过程中电流所做的功为 __9______ J.

64．（04重庆）某教室的电能表上标有“220V  5A”字样，该电能表允许通过的最大电流为__5____A；教室内安装有“220V 40W”的日光灯10盏，如果每天少开灯1小时，每月（用电天数按20天计）可节约_______2.88×107_____J的电能。

65．（04重庆）如下表所示，是一种全自动热炎器的铭牌。如果该热水器在额定电压下工作时效率为70％，那么将一满箱20℃的水加热到40℃，需要用时____30______min，热水器耗电____1____kW·h〔已知水的比热是4.2×103J/（kg·℃）〕

××牌全自动热水器 型 号：SHP2-12D 容 量：30L 额定功率：2kW 类 别：防触电保护一类 额定电压：220V 净 重：22kg 出厂日期：×年×月×日 编 号：2003031000 重庆市××厨房设备有限公司制造

66．（04贵阳实验区）一个标有“220V  100W”的灯泡，它的灯丝电阻为    484     Ω，在正常发光时，通过它的电流是    0.45     A。

67．（04福建宁德）电能表是用来测家庭电路中  电功（电能）    的仪表．我国家庭电路的电压是  220     V．

68．（04福建宁德）已知R1：R2＝l：2，当电阻Rl与R2并联在电路中时，电功率之比P1：P2＝  2：1   ；当电阻R1与R2串联在电路中时，在相同时间内产生的热量之比Q1：Q2=   1：2     ．

69．（04福建宁德）表(一)是小明家中的电热水器的技术参数表，由表可知，电热水器在额定电压下工作时的电流是   6.8-6.82均给分   A；在小明的倡导下，全家节约使用热水，使电热水器在额定电压下每天加热时间减少了20min,那么小明家每个月可节约的电能为  15    kW．h．(每月按30天计算)

| 型 号 | 35FB |
| --- | --- |
| 电 源 | 220V／50Hz |
| 额定功率 | 1.5kW |
| 温度设定范围 | 30℃一85℃ |
| 容量 | 50L |
| 内胆压力 | 0.6MPa |

70．(04福建漳州)下表是某一电热水器的部分分参数，它在额定电压下工作5min，消耗的电阻是__ 6.0×105____J

71．（04江西南昌）小新同学的电能表四月底的读数是587.6kWh，五月底的读数如图8所示，如果每度电0.6元，则这个月应付电费___72_____元，这个电能表正常使用时，允许接入用电器的最大功率是___2200_____W.

72．（04江西南昌）如图11所示，已知电源电压保持4.5V不变，电压表量程0～3V，滑动变阻器R的最大阻值20Ω，小灯泡L标有“2.5V  1.25W”的字样. 闭合开关后，当小灯泡正常发光时，它的阻值为___5_____Ω，滑动变阻器接入电路的阻值为____4____Ω. 若小灯泡的电阻不变，在此电路中小灯泡工作时的最小功率为_____0.5_____W.

73．（04长沙）一只小灯泡的额定电压为8V，正常发光时通过它的电流为0.6A，现将该小灯泡接在12V的电源上，为使其正常发光，应__串___联一个__10___欧的电阻。

74．（04上海）某导体的电阻为10欧，10秒内通过导体横截面的电量为3库，则通过导体的电流为__0.3____安，10秒内电流通过导体做功____9____焦。如果通过该导体的电流变为0.6安，则该导体的电阻为__10 __欧。

75．（04上海）上海实行“分时电费”的计费制度，计费方法如右表所示，这样既可以减轻高峰时段电网压力，又能节省用户的电费支出。某用户家中的电热水器上标有“220V 2000W”字样，该电热水器正常工作的功率为____2000_____瓦。若该电热水器每天正常工作1小时，将它的工作时间从高峰时段移至低峰时段，则该用户每月(按30天计)至少可节省电费_____18.6______元。

| 时段 | 单价 |
| --- | --- |
| 高峰时段 (06：00—22：00) | 0.61元/度 |
| 低峰时段 (22：00—06：00) | 0.30元／度 |

76．（04南京）手机、数码相机等常用充电电池作为电源，图10所示是某手机电池铭牌，观察可知该电池的电压是     3.6      V。它充足电后所储存的电能是     9720      J。

77． （04临沂）1度电可以供一个标有“220V 25W”的灯泡正常发光的时间是(  40    )小时。

78．（04无锡）现有一个标有”3.6V，0.9W”字样的灯泡，要使它接到6V的电源上正常发光，应跟它__串____联一个电阻，其阻值是____ 9.6______Ω。

79．（04无锡）小红家里的电能表标有”3000revs/KW.H”的字样，则该电能表的转盘转过1转，电路中用电器消耗的电能是_____1200______J。现小红利用该电能表测定家中电热取暖器的电功率，当取暖器单独工作时，电能表的转盘在90s内转过60转，则该取暖器的电功率是____800_______W。

80．（04南通）当某导体两端加3V电压时，测得通过它的电流为0.3A，则该导体的电阻为  10  Ω，在10s内通过导体的电荷为_____3______C，电流做功____9_____J；当导体两端电压为0时，该导体的电阻为_____10 __Ω。

81．（04南通）小明家中有40W日光灯5盏，25W白炽灯4盏，100W彩电、1200W空调、700W电饭锅、1000W电水壶各一只，他应选择额定电流等于或稍大于____15_____A的熔丝接在进户线上。目前我市已实行新的分时电价政策，8∶00到21∶00电价为0.55元／度，其余时间电价为0.30元／度，若他家平均每天用电水壶烧水1h，小明将烧水时间由中午改在21∶00以后。这样，一个月（30天）他家能节约电费_____7.5_______元。

82．（04福建泉州）电冰箱工作时，应当使用图4中的　　乙　　插座，这是为了使电冰箱的外壳　   接地　，保证安全工作。右表是某电冰箱的说明书，它正常工作时，电压是　　220　　Ｖ，若压缩机连续正常工作1h，将消耗电能　　0.2　　kwh。

83．（04河北综合）一台单热饮水机的铭牌上标着如右表所示的数据。当热水箱储满15℃的水后，加热到90℃，需要吸收     2.52×105       J的热量。若消耗的电能80%被水吸收，饮水机至少需正常工作  630         s。[c水=4.2×103J/(kg·℃)]

| 饮水桶容量 | 18.9L |
| --- | --- |
| 热水箱容量 | 0.8L |
| 额定电压 | 220V |
| 加热时功率 | 500W |
| 保温时功率 | 40W |
| 频 率 | 50Hz |

84．（04哈尔滨）（2分）一个标有“6V，3W”字样的小灯泡与一个8欧的电阻串联后接在电源上，此时灯泡正常发光，则电源电压为__10V_____，2s内通过电阻的电荷量为___1___C。

85．（04无锡）家用电热驱蚊器的发热元件是由一种半导体制成的电阻器，其电阻R随温度t的变化关系如图所示。通电后，电阻器发热、温度上升，使药片散发出驱蚊药味。当电阻器产生的热量与向外散发的热量平衡时，电阻器的温度达到一个稳定值，并保持这个稳定的温度工作。由图可以判断，通电后该电阻器的功率变化情况是__先变大后变小__，稳定时的温度可能在____ t1~t2__________区间内。（选填”0~t1”、”t1~t2”、或”t2~t3”）。

86．（04北京）图5所示的电表是家庭电路中的   电能    表，该表的读数为  7831.6      kW·h。

87．（04北京）有三个定值电阻，其中R1=12Ω，R2=3Ω，R1>R3>R2，把它们并联接在电压为6V的电源上。由此可知，电路总功率P的范围是     27W>P>18W       。

88．（04北京朝阳区）某台电饭锅说明书中所列主要数据如表1．

表1

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 440W |
| 额定容积 | 2.0L |
| 额定煮米量 | 0.7kg |

（1）这台电饭锅在额定电压下使用，通过的电流是___2_____A．

（2）电饭锅正常工作15min消耗的电能是__0.11______kw·h，产生的热量是__0.11kw·h或______．

89．（04梅州）小红家中的电能表5月初的示数如图所示，5月份交了48.8元电费，若每度电费为0.8元，则小红家5月底的示数为_____0075.9___,根据电能表的铭牌，你还能读到哪些信息？请写出其中两条

（1）_____________________________(2)________________________________.

以下任选两个：额定电压220V；额定电流10A；在50HZ的交流电中使用；每耗电1KW·h，转盘转过3000转。

90．（04山西）把两个电阻R1与R2串联在电路中，R1=6Ω，R2=9Ω，在相同的通电时间内，通过R1、R2的电荷量之比为___1 ：1____；电流通过R1、R2产生的热量之比为__2 ：3____.

91．（04山西）小明家的电冰箱铭牌如下表，小明在家用电器只有冰箱工作的情况下，观察冰箱从启动到停止工作用了6min，电能表转盘转了18圈。则该冰箱以标定耗电量工作时，一天实际工作_6___h，启动___60__次，每消耗1度电电能表转盘转____1500___圈。

92．（04江苏宿迁）学生用的语言复读机工作电压是6V，在工作电流是250mA时，则此复读机消耗的功率是    1.5     W， 若此复读机连续工作30min，电流做的功是    2700       J。

93．（04广西桂林）手机已经越来越成为人们日常生活中必须的通讯工具．某品牌手机的充电电池上标有“电压：3.6V；容量：720mAh；充电限制电压：4.2V”三个技术参数，由此可知该手机的工作电压为＿3.6＿＿V，此充电电池所能储存的电能为＿9331.2＿＿J

94．（04广州课程标准）一个家用电能表的盘上标有“3000r/kWh”字样，它表示     每消耗1kWh的电能，电能表的转盘转3000转                    。若用这个电能表测某用电器的功率时，转盘在3min内转了15转，则电流所做的功是    5×10-3  kWh=  1.8×104     J。这个用电器的功率是    100    W。

95．（04佛山）运用控制变量法，小蕾把两段电阻不同的金属丝A．B（RA＜RB）串联后，分别放到两瓶等量的煤油中通电一定时间（如图6所示），控制电流一定时，探究“电流通过导体产生的热与_____电阻________的关系”．通电后，温度计的示数升高，这种现象是由电流的____热_____效应引起的．这时煤油的内能_______增加______（填增加、减小或不变）．其中，____B_____瓶的煤油的温度升高得更快．

96．（04太原）用一个“热得快”（电加热器）给杯中的水加热，加热时间越长，“热得快”放出的热量越_____多___；如果供电电压减小，在相同的时间内，放出的热量会____减小_______。

97．（04北京丰台区）一电熨斗的铭牌标有“220－1000”字样，它正常工作20分钟电流做功____1.2×106_______焦；在家庭电路中测量电功的仪表是 ____电能表__________。

98．（04海淀区）一个电暖气，电阻为55欧，工作时通过电暖气的电流为4安，则它工作300秒产生的热量是___2.64×105__________焦。

99．（04海淀区）某同学家安装的电能表如图所示，他观察到转盘在5分钟内转动30圈，则他家正在使用的用电顺的总功率是___200____瓦。

100．（04北京东城区）如图7所示的电路，电源电压为12V，滑动变阻器RW的最大阻值为20Ω，灯L的电阻为4Ω．在相同的时间内，滑动变阻器的滑片P在a点时通过灯丝的电荷量是滑片P在b点时通过灯丝电荷量的____6_____倍：当滑片P从a点移到b点的过程中，电压表的示数变化范围是___0—10______V；P在a点时，10min内电流通过灯L做的功是____21600_____J．

101．（04湖南郴州）小王家里的电能表在月初、月末的读数如图(5)所示，则小王家该月用了__50.5__度电．

102．（04武汉）打雷时雷声和闪电同时发生，但我们总是先看到闪电后听到雷声，这说明光的传播速度比声的传播速度　快　　。在夏季雷雨天的一次闪电中，若带电云层与地面间的电压为3×109V时发生雷击，在4×10－5s内有20C的电荷导入大地，则这一过程的平均电流为　 5×105   　A，释放了　 6×1010    　J电能，若全部转化为内能，这相当于质量为　  0.2　㎏的煤完全燃烧释放的能量。（煤的热值为3×107J/㎏）

103．（04黑龙江）小明家的电能表上标出的额定电流是10A，那么允许接在这个电能表上的各种用电器额定功率的总和是　　2200　　　Ｗ。

104．（04黑龙江）很多家用电器都有待机功能，比如，电视可以用遥控器关机而不必断开电源。这一功能虽给人们带来了方便，但电器在待机状态下仍有能耗。下表是小明家两台电器的数据统计。这两台电器每天待机共耗电　　0.4（或0.424）　　度。若能及时断开电源，他家每月可以节约电费　　5.4（或5.7）　　元。（电价为0.45元/度，每月按30天计算）

| 家用 电器 | 待机功率p/ＫＷ | 每天平均待机 时间t/h |
| --- | --- | --- |
| 彩色电视 | 0.008 | 20 |
| ＶCD | 0.012 | 22 |

105．（04芜湖）白炽灯泡工作时，灯丝温度可以高达2000℃以上。用钨做灯丝，是因为钨的    熔点      高。用久的灯泡壁会发黑，这主要是由于钨先     升华    ，然后在玻璃泡内表面  凝华      所致。此时灯丝的电阻比起它还是新的时候     变大    （选填“变大”、“变小”或“不变”）。在正常电压下工作时，其实际功率与额定功率相比   偏小     （选填“偏大”、“偏小”或“不变”），发光亮度     偏暗           （选填“偏亮”、“偏暗”或“相同”）。

106．（04广东）使用两节干电池的手电筒，其电源电压是___3_____V；在1min内有18C的电荷量通过小灯泡，则电路中的电流是__0.3_____A，在这段时间内电流所做的功是__54_______J.

107．（04福州）一天强强安装好一只3W的节能灯，告诉爷爷这盏节能灯让它通宵亮着，这样您夜间常起床就方便安全了。爷爷听了直摇头说，这样太浪费了。强强说不会的，1kW·h的电费是0.42元，如每晚灯亮10h，一个月（30天计）只要多用电费   0.378     元。

108．（04南宁）如图7所示，电源电压为6v且R保持不变，电阻R的阻值为30欧，滑动变阻器R’的阻值变化范围为0-24欧．电流表的量程为0．6A．当开关s闭合后，滑动变阻器接入电路的阻值允许调至的最小值为  15    欧．滑动变阻器消耗的最小功率为  1.5    w．

109．（04福州）各种形式的能之间可以在一定的条件下相互转化，请按表中示例完成表格。

| 能量转化 | 实 例 |
| --- | --- |
| 化学能转化为电能 | 使用干电池供电 |
| 电能转化为内能 | 用电热水器烧水 |
| 机械能转化为内能 | 摩擦生热 |