简单机械、机械效率练习

1. 如图所示杠杆OA在力F1、F2的作用下处于静止状态，L2是力F2的力臂，在图中画出力F1的力臂和力F2。

2. 如图所示。AOB是一杠杆，OB与水平面平行，现在B点放一小球a，在A点加一水平力F，当F为60N时，杠杆处于平衡状态，且O仍与水平面平行，设AO＝13OB，求小球a所受的重力。

3. 如图所示，杠杆每小格的长度相等，质量不计，以o点为支点，杠杆的右端挂有重物M，支点左边的A处挂钩码M时，杠杆平衡，将重物M浸没在水中，钩码移到B处，杠杆又平衡，则重物与钩码的质量比为多少？重物M的密度是多少？

4. 在下列工具中省力的是（      ）

（1）镊子  （2）铡刀  （3）汽车上的刹车闸  （4）天平  （5）钓鱼杆

（6）剪铁用的剪子  （7）羊角锤起钉子

5. 有一根长为L的均匀细棒，一部分浸入密度为ρ0的液体中，浸入部分长度为b，另一端搁在容器壁上，伸出容器壁的长度为a，如图所示，则细棒的密度ρ等于多少？

6. 如图所示，某同学做“测滑轮组机械效率”的实验，已知每个钩码的质量均为50g，g取10N/kg。

（1）在图上画出滑轮组绳子的绕法，要求施力方向竖直向上

（2）现将钩码匀速竖直向上提起20cm，弹簧秤的示数是0.8N，则此过程中滑轮组的机械效率为多少？

7. 用如图所示的滑轮组将重2540牛的物体提高1.7m,若不计摩擦，也不考虑滑轮和绳重，求：

（1）绳端的拉力F为多少大？

（2）绳子自由端移动多少米？

（3）若考虑各种阻力，则须在绳子自由端施加800牛的力，求滑轮组机械效率为多少？

8. 均匀细长棒AB，其质量为m，A端用细线悬挂起来且悬线竖直，B端无阻碍地斜向浸没在水池中，当它稳定静止时，棒被浸没部分的长度是全长的35，如图所示，求棒的密度是多少？

9. 下图所示，杠杆AB是一根粗细均匀的木棒，其质量为116g，C是用细绳挂在木秤上o’点的铜铝合金球，其中含铝54g，现杠杆恰好在水平位置平衡，量得Ao’=18AB，AO=14AB，求合金球C的密度。（ρ铜=8.9×103kg/m3。ρ铝=2.7×103kg/m3）

10. 圆柱形砝码底面直径为2cm，质量为100g，用它来测量放在水平桌面上的均匀木质米尺的质量，砝码边沿与米尺一端相切放在米尺上，米尺与桌边沿垂直，逐步地外移米尺，当伸出端与桌边相距25cm时，米尺刚翘起，则这根米尺的质量是多少克？

答案

1.

2. Ga=20牛

3. Mm=45  ； 4103kgm3

4. （2）  （3）  （6）  （7）

5. ρ0bL（1+L−bL−2a）

6. （1）略；（2）η＝W有W总＝2N3×0.8N≈83.3％

7. （1）635N    （2）6.8m    （3）79％

8. 0.84103kgm3

9. ρ球＝7.5×103kgm3

10. 96克