欧姆定律单元测试

一、填空题（每空1分，共30分）

| 连接方式 | 串联 | 并联 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 电流特点 |  |  |
| 电压特点 |  |  |
| 总电阻 |  |  |
| 分流分压 |  |  |

1．滑动变阻器的制作原理是通过改变连入电路中的

来改变          的．为了使滑动变阻器对电路起到保护作用，一般将它

联在电路中，并且通常在使用前将滑片调到         的位置上．

2．使用电压表时，如果被测电压超过了电压表的最大测量值，不仅测不出

电压值，甚至会         电压表．在不能预先估计被测电压的情况下，可以用

法来判断被测电压是否超过量程．

3．如图4，R1=15Ω、R2= 10Ω。当R1增大到20Ω时，电压表示数将_______，若

将R1除去，电压表示数将_________，电流表示数__________。（填增大、不变、减小）

4．甲乙两个电阻的阻值分别为4Ω和8Ω，若将它们串联后接在12V的电源两端（电源电压保持不变），则通过甲电阻的电流是＿＿＿A，乙电阻两端的电压是  　  V.

5． 下表列出了一些材料制成的长1m、横截面积为1mm2的导线在

20℃时的电阻值．

| 导线 | 银 | 铜 | 铝 | 钨 | 铁 | 锰铜合金 | 镍铬合金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 0．016 | 0．017 | 0．027 | 0．052 | 0．096 | 0．44 | 1．1 |

根据表中数据回答：假如让你架设一条输电线路，在铝线和铁线之间，你应选用   　　　      ；假如要选用一根金属丝来做滑动变阻器的电阻丝，在镍铬合金和锰铜丝之间，你应选用         　  ．

6．两个定值电阻上分别标有“20Ω，1A”和“20Ω，0．5A”字样，将两定值电阻串联起来接在某一电路中，则该电路两端所加的最大电压为             ；若将两定值电阻并联起来接在某一电路中，则该电路两端所加的最大电压为             ．

7．有两个电阻之比R1：R2=2：5，把它们串联在电路中，通过它们的电流强度之比I1：I2=        ，加在它们的两端电压之比U1：U2=        ；如果把它们并联在电路中，通过它们的电流之比I1：I2=        ，加在它们两端的电压之比是U1：U2=        ．

8．某用电器的电阻是120Ω，要使电路中的总电流的1/5通过这个用电器，就跟这个用电器并联一个       Ω的电阻；若要使用电器两端的电压是总电压的1/5，则应跟这个用电器串联一个         Ω的电阻．

9．触电时有电流通过人体，通过人体电流的大小取决于            和         ，经验证明：只有            的电压才是安全的．

二．选择题（每小题2分，共36分）

1．关于电流表和电压表能否直接连到电源两极上的下列说法中，正确的是（     ）

A．电流表可以，电压表不可以           B．两种电表都可以

C．电流表不可以，电压表可以           D．两种电表都不可以

2．学生实验用的电压表，当使用“+”和“15”两个接线柱时，电压表的量程和最小刻度值分别是                                                      （      ）

A．15V，0.5V     B．15V，1V      C．3V，0.1V     D．3V，0.05V

A

B

C

L1

L2

S

3．如图6-54所示，将电压表先后并接在AB处、BC处、AC处，当开关S闭合后，电压表读数最大时，是接在                           （     ）

A．AC处     B．AB处     C．BC处     D．三处一样大

4．一部录音机要求电源电压是9伏，若用干电池作电源，则需要将（     ）

A．6节干电池并联                B．6节干电池串联

图6-54

C．3节干电池并联                D．3节干电池串联

5．在如图6-55所示的电路中，电池的电压为12V，滑动变阻器R 的最大阻值是50Ω，电阻R1的阻值为10Ω．当变阻器的p端从a端滑向b端时，电流表的变化范围是（     ）

S

A

R

P

R1

a

b

图6-55

A．0.24A～0.2A                  B．0.2A～0.24A

C．0.2A～1.2A                   D．1.2A～0.2A

6．下面说法正确的是                                 （     ）

A．电路断开后，电路中的电流为零，因此电源电压也为零

B．电路两端只要有电压，电路中就一定有电流

C．电压表有一定的量程，使用时选择的量程越大越好

D．在并联电路中，不论灯泡是大是小，每个灯泡两端的电压都相等

7．白炽灯泡的灯丝断开后，可把断头搭接起来继续使用，这时灯丝的  （     ）

A．电阻变大，电流减小                  B．电阻变小，电流增大

C．电阻和电流都增大                    D．电阻和电流都减小

8．发生电火灾后，产生应该做的是                               （      ）

A．用水灭火   B.用灭火器灭火 C．用砂子灭火    D.切断电源并拔打119火警电话

S

A1

A2

V

L

R1

R2

P

9．如图6-56所示电路中电源电压不变，当S闭合，且滑片P 向左滑动时，各电表示数的变化情况是：                      （   ）

A．A1表读数不变、A2表读数变小、V表读数变小

B．A1表读数变大、A2表读数变大、V表读数不变

C．A1表读数变小、A2表读数变大、V表读数变大

D．A1表读数不变、A2表读数变大、V表读数不变

10．教室里装有多盏电灯，每多开一盏灯，则教室内电路的（    ）

A．总电阻增大                  B．总电压增大                            图

C．总电流增大                  D．总电压、总电流都不变

11．张弛同学在做“用变阻器改变灯的亮度”的实验时，她将一只小灯泡与滑动变阻器及开关串联后接在电源上，但闭合开关后无论怎样移动滑动变阻器的滑片，灯都不亮，为了检查电路故障，她另取一只电压表将表分别与小灯泡、开关并联时，表的指针均不动；将表与滑动变阻器并联时，表的指针明显偏转．则电路故障可能是（    ）

A．电源没电了     B．小灯泡处开路  C．滑动变阻器处开路       D．开关处开路

12、在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是     (      )

A．改变电路中的电流       B．改变被测电阻两端的电压

C．改变被测电阻的阻值     D．保护电路

13．小宁的探究小组在练习使用电压表时，军军把电压表接成了如图2-2所示的电路．当闭合开关时所发生的现象是：                                （      ）

Ａ．灯泡亮、电压表有示数　　Ｂ．灯泡亮、电压表无示数

Ｃ．灯泡不亮、电压表有示数　Ｄ．灯泡不亮、电压表无示数

14．两只电阻组成串联电路，R1与R2两端电压之比是4:1，若将这两只电阻并联，其电流之比：                                                     （      ）

A． 4:1    B．3:1    C．1:3     D．1:4

15．一段导体两端的电压为4V时，导体中的电流为1A，如果将两端的电压减少到2V时，导体中的电流变为                                        （       ）

A．0.25A　B．0.5A　　C．2A　　D．3A

16、如图15－2所示，已知电阻R1=3Ω、R2=6Ω，电流表A的示数是0.6A，则电流表A1的示数                                         （     ）

A．0.6A        　B．0.4A

图15－2

C．0.2A        　D．0.1A

B

A

C

图15－12

17．如图15－12所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、

横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，比较这两段导体

两端的电压及通过它们的电流的大小，有                     （    ）

A．，　　B．，

C．，　　D．，

图15－15

18．如图15－15所示的电路中，闭合S, 当开关 S1从断开到闭合的过程中，下列说法中正确的是                                             （      ）

A．S1 闭合后电流表 A1、A2示数相等

B．S1 闭合后电流表 A1的示数比 A2大

C．S1 闭合后电流表 A1、A2示数大小无法判断

D．S1 闭合后电流表 A1的示数比A2小

三、实验题

1．在“用电压表和电流表测电阻的实验”中，

⑴实验的原理是：                （2）、这叫        法测电阻。

（3）图15－18是某次用电压表和电流表测量小灯泡电阻的实物图，请用笔画线代替导线，按照实验的要求完成电路的连接．（要求：滑动变阻器的滑片向右移时电流表示数变大）

图15－18

| 次数 | 灯泡两端电压U/V | 通过灯丝电流I/A | 灯丝的电阻R/Ω | R=? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2 | 0.26 |  |  |
| 2 | 2.5 | 0.28 |  |  |
| 3 | 3.0 | 0.30 |  |  |

（4）右表是实验中纪录的数据。若不考虑温度对灯丝电阻的影响，灯丝的电阻应该为多少？写在右边的表格中。

图15－27

2．用如图15－27甲所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻箱（符号为 ），S为单刀双掷开关，R0为定值电阻．某同学用该电路进行实验，主要步骤有：

A．把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I

B．读出电阻箱的示数R

C．把开关S接a点，读出电流表的示数为I

D．根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调至最大

（1）上述步骤的合理顺序是          （只需填写序号）．

（2）步骤A中电阻箱调节好后示数如图17—27乙所示，则它的示数为         Ω．若已知R0的阻值为10Ω，则待测电阻的阻值为＿＿＿＿Ω．

（3）本实验采用的物理思想方法可称为＿＿＿＿＿（选填“控制变量法”或“等效替代法”）．

四、计算题（14分）

1．（6分）把R1和R2串联后接在电压是5 V的电源上，通过R1的电流强度是0．2 A，R2两端的电压是4 V，，求R1和R2 各等于多少？

2．（8分）图6-62中灯泡L1的电阻是6 Ω,L2的电阻是4 Ω,S1闭合、S2断开时,电流表的读数是I1=0.8A；S1断开、S2闭合时,电流表的读数为I2=0.5A．求灯泡L3 的阻值和电源电压．

S1

S2

L1

L3

L2

A

五、创新题（附加题  10 分）

在电工学中常用物理量“电导”(符号为G)来表示导体的导电能力．导电能力强，则电导G的值大；导电能力弱，则电导G的值小．对于同一导体，其电导G和电阻R的关系为G=1R．现有甲、乙两个导体，已知导体甲的电导为G1，导体乙的电导为G2，则导体甲和导体乙串联时的总电导G总=_____________．

答案

- 填空题

1、

| 连接方式 | 串联 | 并联 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 电流特点 | I=I1=I2 | I=I1+I2 |
| 电压特点 | U=U1+U2 | U=U1=U2 |
| 总电阻 | R=R1+R2 | 1R=1R1+1R2 |
| 分流分压 | U1U2=R1R2 | I2I1=R1R2 |

1、电阻丝长度  电阻   串     阻值最大

2、烧坏    试触

3、不变    不变    减小

4、1    8

5、铝线    镍铬合金丝

6、20v   10v

7、1：1     2：5    5：2    1：1

8、30Ω     480Ω

9、人体的电阻    加在人体两端的电压      不高于36v

二、选择题

CAABD  DBDDC   CCCDB  BCB

三、实验题

1、R=UI    伏安

2、图略

| 次数 | 灯泡两端电压U/V | 通过灯丝电流I/A | 灯丝的电阻R/Ω | R=? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2 | 0.26 | 8.46 | 9.13 |
| 2 | 2.5 | 0.28 | 8.93 |  |
| 3 | 3.0 | 0.30 | 10 |  |

2、（1）DCBA

（2）47     47

（3）等效替代法

四、计算题

1、R1=5Ω       R2=20Ω

2、U=8V        R3=10Ω