人教版《第七章 欧姆定律》同步教辅练习及答案

一．填空题（每空1分，共 17分）

1．电视信号在天线上感应的电压约为0.1 mV，合        V．经验证明， 只有            的电压对人体来说是安全的．家庭电路的电压为        V．家庭中常用的一种灯泡的电阻是1210Ω，若用KΩ作单位，可以写成           KΩ．

2．如图7-21，电源电压保持不变，电阻R1 = R2 = R3 = 10Ω。要使R2、R3并联，应闭合开关       ，此时电流表的示数为I1；要使R1、R2串联，开关S1、S2应          (填“断开”或“闭合”)，此时电流表的示数为I2；则I1︰I2 =          。

S21

R3

R1

S11

A

R2

图7-22

图7-21

3．小辉同学用伏安法测导体的电阻，实验方案和操作过程均正确，两表的连接和示数如图7-22所示. 这个实验可以改进的地方是_______________，你这样改的理由是_________________________.

4. 某同学在用有两个量程的电压表（0～3V和0～15V）测由两节干电池串联组成电池组的电压时，记录的是10V。他出现错误的原因是____________________       ___，实际电压应是___________。

5．欧姆定律的表达式为            ，在电压U一定的条件下，导体的电阻R越小，通过导体的电流I越       。两个电阻R1和R2（R1＞R2）串联接入电路中，通过R1的电流        （填“大于”、“等于”或“小于”）通过R2的电流。．

6．某用电器的电阻是120Ω，要使电路中的总电流的1/5通过这个用电器，就跟这个用电器      联一个       Ω的电阻；若要使用电器两端的电压是总电压的1/5，则应跟这个用电器        联一个         Ω的电阻．

二．选择题（每小题3分，共30分）

1．在进行家庭电路的装修时，如果不小心使白炽电灯灯座的两根电线相接触，闭合开关接通电源，会出现下列哪种情况（      ）

A．电灯的灯丝被烧断              B.电灯正常发光

C. 电灯发出暗淡的光               D.保险丝熔断

2．小强同学在探究串联电路电流规律的实验中，按图7-23连接好了电路，合上开关S后，发现两灯均不发光．为检测出电路故障，他将电压表接到灯L1两端来测量电压，发现电压表有明显示数，而电流表示数几乎为零，则电路故障可能是（      ）

A.灯L1短路      B.灯L2断路     C.电流表烧坏了      D.灯L1断路

图7-23

图7-24

3．如图7-24所示，当滑动变阻器的滑片向N端滑动时，电流表和电压表示数的变化情况是（    ）

A．两表示数都变大                  B．两表示数都变小

C．电流示数变大，电压表示数变小    D．电流示数变小，电压表示数变大

4．白炽灯泡的灯丝断开后，可把断头搭接起来继续使用，这时灯丝的  （     ）

A．电阻变大，电流减小                  B．电阻变小，电流增大

C．电阻和电流都增大                    D．电阻和电流都减小

5．发生电火灾后，产生应该做的是（      ）

A．用水灭火                           B.用灭火器灭火

C．用砂子灭火                         D.切断电源并拔打119火警电话

6．一位同学在做实验时，需要阻值为5欧的电阻一个，但手边只有4欧和10欧的电阻各两个，则下列办法可行的是 （     ）

A.将两个4欧的电阻串联起来　　         B.将两个10欧的电阻并联起来

C.将两个4欧的电阻并联起来　　         D.将两个10欧的电阻串联起来

7．张弛同学在做“用变阻器改变灯的亮度”的实验时，她将一只小灯泡与滑动变阻器及开关串联后接在电源上，但闭合开关后无论怎样移动滑动变阻器的滑片，灯都不亮，为了检查电路故障，她另取一只电压表将表分别与小灯泡、开关并联时，表的指针均不动；将表与滑动变阻器并联时，表的指针明显偏转．则电路故障可能是（    ）

A．电源没电了                           B．小灯泡处开路

C．滑动变阻器处开路                     D．开关处开路

图7-25

8．在表演台上某人声称具有特异功能——“不怕电”他把灯泡接到家庭电路的两根电线上，灯光亮．取下灯泡后，他用双手同时抓住两根电线，并让别人用测电笔触其肌肤，众人见氖管发光而瞠目结舌，对此某班同学展开讨论后形成以下观点，其中不正确的是（    ）

A．这是伪科学的撞骗行为

B．此人也许真有不导电的特异功能

C．此人与大地之间一定有良好的绝缘

D．他去抓两根电线前，零线被助手切断了

9．下列说法正确的是(    )

A．家庭电路用的保险丝是由电阻率大、熔点高的合金制成

B．用测电笔测电时，手不准接触笔上任何金属体

C．只有低于220V的电压才是安全的·

D．螺丝口灯座的螺旋套，只准接在零线上

10．有两个阻值不同的定值电阻R1、R2，它们的电流随电压变化的I—U图线如图7-25所示．如果R1、R2串联后的总电阻为R串，并联后的总电阻为R并，则关于R串、R并的I—U图线所在的区域，下列说法中正确的是

A．R串在Ⅱ区域，R并在Ⅲ区域      B．R串在Ⅲ区域，R并在Ⅰ区域

C．R串在Ⅰ区域，R并在Ⅱ区域      D．R串在Ⅰ区域，R并在Ⅲ区域

三．实验题（23分）

1．（13分）下图7-26是小明自制电子秤的原理示意图。托盘、轻弹簧上端和金属滑片P固定一起(弹簧的电阻不计)。

（1）电路设计：要使电子秤能正常工作，下列电路连接正确的是（    ）

A．点“1”与点“2”连接                  B．点“1”与点“3”连接

C．点“2”与点“3”连接                   D．点“1”、点“2”与点“3”全部相连接

(2) 故障排除：小明在正确完成电路连接后。闭合开关S，改变托盘中物体的质量，发现电压表有示数．但始终不变，发生故障的原因可能是（    ）

A．R0断路            B．R1短路         C．电压表短路      D．金属滑片P处断路

(3)刻度调试：①调零。在托盘中无物体时，使金属滑片P处于Rl最上端．此时电压表的示数为零．②标度。每次向托盘中增加100g的砝码，在电压表指针所指位置的刻度盘上标出相应的质量值。当将1kg的物体放在托盘中。金屑滑片P刚好指在距Rl上端l／3处(如图7-26)，请计算回答“1千克”应标在电压表多少伏的位置上?(电阻R0=5Ω，电阻R1=15Ω，电源电压U=3.0V，电压表的量程为 0～3.0V)

图7-26

（4）继续改进：小明在标示电子秤刻度时，发现电子秤的刻度与电压表的刻度有不同特点。请说出不同之处                                                               。于是，他又开始了新的研究。

2．（10分）如图7-27所示，是王燕同学连接的测电阻Rx的电路。

（1）电路中有一根导线连接错了，请你在接错的导线上打一个叉，并画出正确的连线。

（2）在方框中根据改正后的电路画出电路图。

图7-27

（3）实验中测出了如下表所示的数据，其中第3次测量时电流表的表盘如图7-28所示，请你读出电流值填在表格中。电阻测量值Rx＝        Ω。

| 次数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压（V） | 2．5 | 3．0 | 3．5 |
| 电流（A） | 1．3 | 1．5 |  |

图7-28

四．应用创新题（13分）

图7-29

L

R

1. (4分)在图7-29所示电路的适当位置，标出表示电压表和电流表的符号，并用“＋”或“－”标明正、负接线柱。

2．（3分 ）现在，给你一只普通的滑动变阻器。请你找到它的1个缺点，并针对这一缺点找到改进办法。

图7-30

S

3.（6分）图7-30中S是一个单刀双掷开关，刀扳到右边时a、b两接线柱连通，刀扳到左边时，a、c两个接线柱连通。图中标有G的是电动机的符号。请把图中的这些符号连成电路图。使开关扳到左右两边时电动机各用一个电源供电，而且流过电动机的电流方向相反从而使其转动方向相反。

五．计算题（17分）

1．（8分）有一个灯泡，它的电阻是15Ω，把灯泡两端加6V电压时，灯泡能正常工作。如果把灯泡接在7.5V的电源上，仍使灯泡正常发光，应给灯泡串联一个多大的电阻？

2．（9分）如图7-31所示的电路，R1=30Ω，R2=10Ω，开关S闭合后，电流表A的示数为0.4A，求电源电压、通过R2的电流和干路中的电流。

图7-31

参考答案

一．填空题

1.10-4、不高于36220、1.210； 2.S1、S2、断开、4：1； 3.电流表改用大量程、被测电流小于0.6A；4.将小量程误读为大量程、2V ；5.I=U/R、大、等于；6.并、30、串、480

二．选择题

1.D 2.D 3.A 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.D 10.D

三．实验题

1. (1)C；（2）D；（3）1.5V；（4）电子秤的刻度是不均匀的，而电压表的刻度是均匀的。

图答-11

S

2．（1）电压表的负接线柱与定值电阻右边接线柱之间的导线连错了，改画成连接在电压表的负接线柱与定值电阻左边接线柱之间。（2）略；（3）2

四．应用创新题

1．左边是电压表，上面是负接线柱；右边是电流表，左边是正接线柱。

2．缺点：不知道连入电路的电阻值；改进方法：在滑动变阻器上附一小纸条，在相应的位置标明对应的电阻值。

3．如图答-11所示

五．计算题

1．3．75Ω

2.(1)U=12V；(2)I2=1.2A；(3)I=1.6A