习题精选

1、某灯泡上标有“220V、40W”字样，1度电可供这盏灯正常照明多少小时？若把这盏灯泡接到110伏的电路中，求其实际功率. 若把这盏灯接到380伏的电路中，它的实际功率是多少？怎样它才能正常发光.

参考答案

1度电可供这盏灯正常照明25h.

接到110伏的电路中，其实际功率为10W.

接到380伏的电路中，它的实际功率约是119.34W.

要正常发光可以串联一个880Ω的电阻.

2、一只标明“10Ω1A”的滑动变阻器，一只“6V 3.6W”的小灯泡，将它们串联后接到9V的电路中，灯泡正常发光时，变阻器消耗的功率是多少？在1min内灯泡能消耗多少电能？

参考答案：

1.8W  216J