节节练--现代顺风耳——电话

一、填空题

1．1876年________发明了电话，最简单的电话由________和________组成，在电话的一端________把声音变成变化的电流，电流沿着导线把信息传到远方.在另一端，电流使________的膜片振动，携带信息的电流又变成了声音.

2．电话之间是通过电话交换机来________，一个地区的电话都接到同一台交换机上，每部电话都编上________.使用时，交换机把需要通话的两部电话________，通话完毕再将线路________.现代的程控电话交换机利用了电子计算机技术，实现了按用户所拨的号码________接通话机.

3．电话分模拟和数字两种.模拟信号是：在话筒将声音转换成________时，其________、________变化的情况跟声音的________、________变化的情况完全一样；数字信号是：用不同________的不同________来表示的信号.

4．模拟信号在长距离传输和多次加工、放大的过程中，信号电流的波形________，从而使信号丢失一些________，表现为声音、图像的________，严重时会使通信中断；数字信号只包括________种不同的状态，形式简单，所以________能力特别强，可以很方便地用________加工处理，还可以通过不同的________进行加密.

二、选择题

5．下面是几位同学关于电话的几种说法，你认为正确的是

A.电话能将声音沿着导线传至对方

B.电话是通过导线将携带信息的电流传到对方的

C.话筒中变化的电流使膜片在磁场中振动，发出声音

D.听筒中把声音变成变化的电流

6．（多选）陈小刚同学“五一”放假期间，给远在“北京大学”读书的表哥打电话，当他正确的拨完电话号码后，发现听筒中传来短促的“嘟、嘟”声，他就放下了电话，过了一会儿，他又拿起电话重拨，在听筒中传来的还是短促的“嘟、嘟”声，对于这种现象，他有以下几种解释，你认为正确的是

A.表哥一方的电话机一定正在通话中

B.“五一”期间一定是交换机的电话线不够用

C.表哥一方的电话机可能正在通话中

D.“五一”期间可能是交换机的电话线不够用

7．（多选）有几位同学在学校用“IC”卡打电话时，议论起电话交换机，他们有以下几种说法，其中正确的是

A.早期的电话交换机是靠话务员手工操作来接线和拆线的

B.自动电话交换机是通过计算机自动接通话机的

C.程控电话交换机是通过电磁继电器接通话机的

D.电话交换机提高了线路的利用率，减少了电话线的数量

8．关于“数字通信”下面的说法中不正确的是

A.现在的数字通信是用“0、1”两个不同的数字组合成各种数字信号，传递信息的

B.数字通信抗干扰能力强，不失真

C.数字通信传递的信号与声音的频率、振幅变化的情况完全一样

D.数字通信比模拟通信要先进的多

三、问答题

9．请你简述电话的工作原理.

10．电话听筒的示意图如图1—1所示，从图中可以看出膜片此时向________振动.如果膜片向右振动，电流应从________流入，________流出.

图1-1

11．程控电话中有三方通话的功能，请你根据所学的知识，简述是怎样实现三方通   话的？

参考答案

一、填空题

1．贝尔，话筒，听筒，话筒，听筒

2．转接的，号码，接通，拆开，自动

3．信号电流，频率，振幅，频率，振幅，符号，组合

4．会改变，信息、失真，两，抗干扰，电子计算机，编码

二、选择题

5.B  6.CD  7.AD  8.C

三、问答题

9．话筒把声音变成变化的电流，变化的电流沿着导线把信息传到远方.在另一端变化的电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又变成声音.

10．左，右端，左端

11．略