电磁继电器	扬声器

●作 业 导 航

电磁继电器的工作原理及初步应用

扬声器的基本结构及工作原理

一、填空题

1.继电器是利用_________电压、_________电流电路的通断，来间接地控制_________电压、_________电流电路的装置.电磁继电器就是利用电磁铁来控制工作电路的一种_________.

2.如图3-1所示的电磁继电器，当较小的电流经过接线柱_________流入线圈时，电磁铁把衔铁_________，使_________两个接线柱所连的触点_________，较大的电流就可以通过_________带动机器工作了.

图3-1

3.电磁继电器是电铃、电话和自控电路装置的重要部件，其实质是由电磁铁控制的_________，在电路中起着类似于_________的作用.从原理上分析，电磁继电器由控制电路和工作电路组成，控制电路是由_________、_________和开关组成；工作电路是由_________、_________和电磁继电器的_________部分组成.

4.扬声器是把_________信号转换成_________信号的一种装置.它主要由固定的永久磁体、_________和_________构成.通过实验可以发现，当扬声器通电时，线圈受磁体的_________带动锥形纸盆向里（或向外）运动并发出声响；改变电流方向，线圈的运动方向_________；当通过扬声器的电流方向和大小_________，线圈就带动纸盆来回振动，扬声器就能发出_________.

二、选择题

5.(多选)某同学拿到一个电磁继电器的说明书后发现上面有“线圈额定电压直流9 V”“被控制电压220 V、电流1.5 A”的字样，对这个电磁继电器的使用，他有以下几种理解，你认为正确的是

A.电磁铁使用的电源电压为220 V，工作电路的电压为9 V

B.电磁铁使用的电源电压为9 V，工作电路的电功率为220 W

C.电磁铁使用的电源电压为9 V，工作电路的电压为220 V

D.电磁铁使用的电源电压为9 V，工作电路的电流不得超过1.5 A

6.下面是几位同学关于电磁继电器的几种说法，你认为其中不正确的是

A.使用电磁继电器可以直接控制电路的通断

B.我们操作时控制的是低电压、弱电流的通断

C.是利用电磁铁控制工作电路的一种开关

D.电磁继电器是自动控制电路的重要部件

7.图3-2所示的是扬声器构造的示意图，关于图中纸盆的运动方向，下面的说法中正确的是

图3-2

A.向右运动

B.向左运动

C.向上运动

D.向下运动

8.图3-3所示的是电磁继电器的构造示意图，下面是几位同学准备连接的接线柱，你认为他们的连接中正确的是

图3-3

A.接线柱p与e、q与d、f与c、g与b连接

B.接线柱p与b、q与c、f与d、g与e连接

C.接线柱p与e、q与d、f与b、g与a连接

D.接线柱p与a、q与b、f与e、g与d连接

三、问答题

9.参照图3-2简述扬声器的工作原理.

★ 10.图3-4所示为火警报警器的示意图，图中铜铁为双金属片，请你说明该报警器的工作原理.没有火警时指示灯亮，有火警时灯灭警报器响.

图3-4

参考答案

一、填空题

1.低，弱，高，强，开关

2.ed,吸下，bc接通，bc

3.开关，开关，电磁铁，低压电源，用电器，高压电源，触点

4.电，声，线圈，锥形纸盆，吸引，改变，连续变化时，连续的声音

二、选择题

5.CD  6.A  7.B  8.A

三、问答题

9.略

10.没有火警时，电磁铁线圈电路接通，电磁铁将衔铁吸下，bc接通指示灯亮.当有火警时，双金属片受热向上方弯曲，使触点断开，电磁铁电路断开，衔铁在弹簧的作用下向上使bc断开，ab接通，警报器工作.