电动机

(一)想一想，填一填

1.通电导线在磁场中受到力的作用，其受力的方向跟________方向和________方向有关.

2.利用通电线圈在磁场中转动的基本原理可制成________机.它工作时，把________能转化为________能.

3.直流电动机工作过程中，当线圈刚刚转过平衡位置时，____________就能自动改变线圈中的电流方向，从而改变线圈的________方向，使线圈可以持续转动.

4.跟汽车等交通工具中的内燃机相比，电动机有许多优点，电动机的开动和停止都比内燃机________，只要用开关把电路________或________就行；电动机的构造比内燃机________；电动机的效率比内燃机________，而且对环境________.

(二)聪明的选择

1.一台组装齐全的直流电动机模型，接通电源后电动机不转，用手拨动一下转子后，线圈转子就正常转动起来，则该直流电动机模型开始时不转的原因是

A.线圈正好处于平衡位置

B.线圈中的电流太小

C.换向器与电刷接触不良

D.线圈内部断路

2.要想使一台直流电动机的转速增大，下列方法中不可行的是

A.改换磁极的位置

B.增大线圈中的电流

C.增大电动机的供电电压

D.增强磁场

3.要改变直流电动机的转向，以下方法不能做到的是

A.改变线圈中的电流方向

B.改变磁感线的方向

C.将电源的正、负极和两个磁极同时对调

D.将电源的正、负极和两个磁极不同时对调

4.下面各种家用电器中没有用到电动机的是

A.电风扇									B.电熨斗

C.录音机									D.洗衣机

参考答案

(一)1.磁场、电流

2.电动、电、机械(动)

3.换向器、受力

4.方便、闭合、断开、简单、高、无污染

(二)1.A  2.A  3.C  4.B