一、学习目标：

教学目标：

1．知道家庭电路中电流过大的两个原因。

2．了解保险丝的材料特点，理解保险丝是如何起保险作用的。

3．会解决有关家庭电路的简单问题。

教学重点：

家庭电路中电流过大的原因。

教学难点：

保险丝的工作原理。

二、复习导入

[展示照片,提出问题]

请大家说一说家庭电路的组成是怎样的？各部分元件在家庭电路中所起的作用是什么？

家庭电路与我们的生活息息相关，我们今天就来研究家庭电路中电流过大的原因。

三、探究过程

自主学习  知识点一：家用电器的总功率对家庭电路的影响   （自学P109-110）

- 根据电功率和电流、电压的关系P=                 ，

- 可以得到I=             。

家庭电路中的电压是一定的。U=220V所以用电器电功率

P          ，电路中的电流I就             。

- 是家庭电路中电流过大的原因之一。

合作探究：代表展示结果

例题：炎炎夏日即将来临，明明家新购置了一台1KW的空

调。已知他家原有的电功率是5600W，电能表上标有

“220V，10（40）A”的字样。请你计算说明：

（1）使用这台空调时，通过它的电流时多少？

（2）从这台电能表使用的角度考虑，明明家的电路是否允许安装这样一台空调？

自主学习  知识点二：短路对家庭电路的影响  （自学P110）

- 由于导线的电阻       ，短路时电路中的电流        ，会产生大量的热，是导线的温度急剧升高，很容易造成火灾。

- 是家庭电路中电流过大的另一个原因。

合作探究 家庭电路中短路是怎么形成的，应该怎样避免？      小组代表发言，其他组质疑

自主学习  知识点三：保险丝的作用	（自学P111）

1、 认识常见的几种保险丝。

探究保险丝的作用观察演示实验回答下列问题

2、保险丝是用             制成的，电阻              、              。

3、保险丝的作用是当                时，

，起到保护电路的作用。

4、常见的保险装置还有            、                。

图19.2-5    空气开关

合作探究：空气开关的作用  代表展示

四、课堂小结

课堂学习整合（2分钟）今天你学到了什么？

五、当堂检测

1、小明把台灯插头插人插座，当他闭合台灯开关时，室内其他电灯全部熄灭。检查发现保险丝熔断。造成这一故障的原因可能是（    ）

A．灯座短路　　 B．插座短路   C．插头短路    D．开关短路

2、小明晚上做功课，把台灯插头插在书桌边的插座上，闭合台灯开关，发现台灯不亮。为了找出故障原因，他用测电笔插入书桌边的插座孔进行检查，发现其中两个孔都能使测电笔的氖管发光。故障原因可能是（    ）

A．进户线火线上的保险丝烧断       B．进户线零线断了

C．电路发生了短路                 D．书桌边的插座与火线断开

3、学校集体宿舍中的保险丝是按规格安装的，但经常被烧断，从而造成断电，发生这种现象的原因可能是下列各项中的哪一个(    )

A.有一只灯泡的灯丝烧断了            B.开关里的两个键相碰了

C.有的宿舍经常使用大功率电炉        D.某个宿舍的电路发生了断路

4、下列现象中，可能引起家中保险丝熔断的是（   ）

①插座中的两个线头相碰                     ②开关中的两个线头相碰

③电路中增加了大功率的用电器               ④灯丝烧断

A．①②         B．②③         C．②④      D．①③

5、物理小组的同学们练习安装照明电路，接通电源之前，老师将火线上的保险丝取下，把一个额定电压为220V的灯泡作为检验灯泡连接在原来安装保险丝的位置，同时要求同学将电路中所有开关都断开，用这种方法可以检查电路是否有短路。在接通电源后，下列说法中正确的是（   ）