6．1电压基础训练题（人教版）

练习导引

1．要在一段电路中产生电流，它的两端就要有        ．通常用符号　　　　代表电压，电压的单位是         ，简称         ，符号是         ．

2．家庭照明电路的电压是         ，一节干电池的电压一般是           ，对人体安全的电压是           ．

3．电压表应该和被测用电器           联，电流必须从           色接线柱（或标有“     ”号的接线柱）流入，从           色接线柱（或标有“     ”号的接线柱）流出．读数时要明确电压表的           ，确定它的           ．如果预先不知道被测电压的大约值，应该先试触最大测量值为           V的量程，如果测得的电压不超过3 V，为提高           ，可以改用最大测量值为           V的量程进行测量．

轻松入门

知识点1  电压

4．1 kV=           V；1 V=           mV；1 mV=           μV．

5．通常，高于           V的电压就会对人的生命造成威胁．

6．关于电压，下列说法不正确的是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(    )

A．电压是提供电压的装置

B．电压是形成电流的原因

C．电源使正电荷聚集在电源负极，使负电荷聚集在正极，从而产生电压

D．电路中有电流时，电路两端就一定有电压

知识点2  怎样连接电压表

7．如图6．1-1所示，要用电压表测量灯L两端的电压，正确的接法是　　　　　　　　(    )

图6．1-1

8．关于电压表和电流表，下列说法正确的是　　　　　　　　　　　　　　　　　（    ）

A．电压表和电流表都可以直接接在电源两极上

B．电压表和电流表都不可以直接接在电源的两极上

C．只有电压表可以直接接在电源两极上

D．只有电流表可以直接接在电源两极上

9．如果6．1-2所示的电路中，开关S闭合时，电压表所测得的

电压是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(    )

A．电灯L1两端的电压

B．电灯L2两端的电压

C．电灯L1和L2两端的电压

D．电源电压                                                   　图6．1-2

知识点3  怎样在电压表上读数

10．读出图6．1-3所示的甲、乙两电压表的示数．甲表示数为             V，若接的是另一量程，则示数为             V；乙表示数为             V，若接的是另一个量程，则示数为             V．

图6．1-3

11．某同学有两个量程的电压表(0~3 V和0~15 V)，测量由两节已用过的干电池串联组成的电池组的电压时，记录的数据是10 V，实际电压是             V．

快乐晋阶

综合点1  根据要求正确画出电路图和连接电路

12．灯L1、L2并联，电压表测灯L1 两端的电压，电流表测通过L1的电流，S为总开关，请将图6．1-4的实物按要求连接起来，并画出电路图．

(1)如果连接后电压表指针偏转幅度很小，可能的原因是             ．

(2)如果连接后电压表指针向左偏转，可能的原因是             ．

图6．1-4

综合点2  用电流表、电压表判断电路故障

13．如图6．1-5所示，电源电压不变，闭合开关S后，灯L1，L2都亮了，过一会儿，其中一盏灯突然灭了，但电流表、电压表的读数都不变，发生这一现象的原因可能是　　　　　　(    )

A．灯L1短路                     B．灯L2断路

C．灯L2短路                     D．灯L2断路               图6．1-5

拓展探究

拓展点  用“类比法”探究电压的形成

14．我们知道电压是形成电流的原因．那么电压又是怎样形成的呢?为了初步弄清这个问题，小刚查阅了相关资料，并按自己的理解，认为“电流与电压的关系”跟“水流与水压的关系”类似，并绘制了两幅图对比(图6．1-6)．

图6．1-6

(1)请你根据对比图，填写下表中与水路对应的部分的名称：

| (2)我们将这种研究问题的方法称作“类比法”，请你再举一个用类比法研究问题的事例． 水路 | 相当于 | 电路 |
| --- | --- | --- |
| 抽水机 |  | 电源 |
| 水流 |  |  |
| 涡轮 |  |  |
| 阀门 |  |  |

参考答案

练习导引

1．电压  U  伏特  伏  V

2．200 V  1．5 V  不高于36 V

3．并  红  ＋  黑  －  量程  分度值  15  测量的  精确程度  3

轻松入门

4．1 000  1 000  1 000

5．36

6．C  7．A  8．C  9．B

10．1．4  7  9  1．8

11．2

快乐晋阶

12．

答图6-1

(1)量程过大

(2)正、负接线柱接反了

13．D

拓展探究

14．(1)水流相当于电流  涡轮相当于电灯  阀门相当于开关

(2)在研究声音的传播时，将声波与水波类比．                   答图6-2